DeskSim SCENARIER

Innhold

Overordnet om scenariotyper	3

Scenariobeskrivelser og kjøreplaner for type togradio og trafikkstyring	4

Infrastruktur - 17 Kommunikasjon	7

Infrastruktur – Indre hovedsignal dvergsignal	9

Feil - 07 Feil på ATC - Balisefeil	12

Feil - 07 Feil på ATC - Ombordutrustning	14

Feil – 08 Kjøring på stopp A	16

Feil – 08 Kjøring på stopp B	18

Feil – 08 Kjøring på stopp C	20

Feil – 08 Kjøring på stopp D	23

Feil – 08 Kjøring på stopp E	25

Feil – Kjøring på stopp F	27

Feil – Feil på rasvarslingsanlegg FATC	31

Feil – Feil på veisikringssanlegg FATC	34

Ertms – ertms a ntc 1 togsett / lok	37

Ertms – ertms a ntc 2 togsett / lok	40

Ertms – ertms a ntc 3 togsett	45

Ertms – ertms a ntc 4 togsett	48

Ertms – ertms b ni 01	52

Ertms – ertms b ni 02	55

Ertms – ertms b ni 03	61

Ertms – ertms b ni 04	64

Ertms – ertms b ni 05	67

Ertms – ertms b ni 06	72

Ertms – ertms b ni 07	76

Ertms – ertms b ni 08	80

Ertms – ertms b ni 09 1	84

Ertms – ertms b ni 09 2	88

Ertms – ertms b ni 10 kryssinger	91

Ertms – ertms b ni 11 rep a	94

Ertms – ertms b ni 12 rep b	97

Ertms – ertms b ni 13 rep c	101

Ertms – ertms b ni 14 rep 1	106

Ertms – ertms b ni 15 rep 2	110

Ertms – ertms c ni 2 togsett Ål Sløvika	115

Ertms – ertms c ni 3 lok Ål Skifting	118

Ertms – ertms c ni 9 rbc brudd Ål Sløvika	121

Ertms – ertms d ni arbeid stasjon linje 1	125

Ertms – ertms d ni arbeid stasjon linje 2	129

Ertms – ertms d ni arbeid stasjon linje 3	135

Ertms – ertms f ni 01 terminal / ertms f ni 02 terminal	139

Ertms – ertms f ni 03 hastskilt	143

Ertms – ertms h ool 01	147

Ertms – ertms h ool 03	156

Ertms – ertms h ool 04	159

Ertms – ertms h ool 05	162

Ertms – ertms h ool 06	167

Ertms – ertms h ool 07	171

Ertms – ertms h ool 08	175

Ertms – ertms h ool 09	179

Ertms – ertms h ool 10	183

Ertms – ertms h ool 11 rep a	186

Ertms – ertms h ool 12 rep b	189

Ertms – ertms h ool 13 rep c	193

Ertms – ertms h ool 14 rep 1	198

Ertms – ertms h ool 15 rep 2	202

Overordnet om scenariotyper

Ren kjøring

I denne typen scenario framføres toget fra en utgangsstasjon til en endestasjon. Togvei legges automatisk i scenariet og fører framfører toget i henhold til signaler og skilt

Info

I denne typen scenario vil simuleringen settes automatisk på pause på steder definert i scenariet. Samtidig vil relevant informasjon om situasjonen toget / føreren er i akkurat nå komme opp til venstre på skjermen. Når informasjonen er lest og forstått, trykk FORTSETT og øvelsen fortsetter

Spørsmål

I denne typen scenario vil simuleringen settes automatisk på pause på steder definert i scenariet. Samtidig vil relevante påstander komme opp til venstre på skjermen. Fører tar stilling til påstandene gjennom avkryssingsbokser (en eller flere kan være riktig). Når fører mener at riktige alternativer er krysset av for, trykk av AVGI SVAR. Dersom dette var riktig, kan FORTSETT trykkes. Hvis ikke må svaret forandres og AVGI SVAR trykkes på nytt. Jo flere forsøk, jo færre poeng.

Info / Oppg. skriftlig

I denne typen scenario vil simuleringen settes automatisk på pause på steder definert i scenariet. En melding på skjermen informerer fører hvilket punkt i tilhørende skriftlig materiale som skal leses og forstås. Når dette er lest og forstått, trykkes FORTSETT. Den skriftlige informasjon kan også være formet som en oppgave. Da skal denne løses før FORTSETT trykkes. Se mappe DeskSim-scenarier-skriftlig-materiale. Der finner du dokumentene som hører til øvelsen.

Togradio / Trafikkstyring

Denne typen scenario er tenkt gjennomført med en instruktør til stede. Selve kjøringen foregår fra en utgangsstasjon til en endestasjon. Det vil typisk oppstå situasjoner underveis som krever en form for handling fra en annen rolle, for eksempel togleder. Instruktør spiller aktuell rolle.

Dette kan skje via Operator-delen av DeskSim som brukes til kommunikasjon og triggerstyring. Alternativt ved at instruktør befinner seg fysisk i samme rom som den som kjører og styrer triggere via TS-knappen.

Skifting

Dette er scenarier som er tenkt brukt ved at deltageren befinner seg på bakken. Dette kan skje alene eller to og to sammen der en er fører og en er skifter. Dette kan foregå på vanlig skjerm eller i VR.

Et scenarie for skifting er et utgangspunkt. Hvilke materiell er tilgjengelig, hvor er disse vognene og lok plassert, i hvilken grad er det allerede koblet sammen, er det trykk i HL, er bremsesystemene ladet eller ikke.

Herifra er det ingen bestemt gang i scenariet. Teknisk sett står man fritt til å gjøre det man ønsker med det gitte utgangspunktet.

Derfor vil det typisk her måtte defineres en øvelse.

En øvelse beskriver først og fremst hva som er oppdraget til deltageren i scenariet, evt øvrig informasjon som trengs for å løse oppdraget.

Det kan gjerne lages flere øvelser til samme scenario.

Temakategorier

Scenariene befinner seg i en temakategori representert med knappene Infrastruktur, Prosedyrer osv

Scenariobeskrivelser og kjøreplaner for type togradio og trafikkstyring

Ren kjøring

Disse øvelsene beskrives generelt og ikke enkeltvis. De har ikke noe definert mål. De kan brukes av den som ønsker å kjøre gjennom en strekning for å oppleve vanlig togkjøring og det som passeres underveis av signaler, skilt og evt andre detaljer.

Brukes gjerne som en øvelse i å bli kjent med simulatoren.

Info

Spørsmål

Disse øvelsene beskrives generelt og ikke enkeltvis. Disse scenariene vil typisk ha en innledende informasjonsplakat som kommer opp til venstre på skjermen.

Her vil det finnes relevant informasjon om øvelsen.

- mål

- fokusområder

- hvilken strekning det skal kjøres på osv

Øvelsen kan være utstyrt med rute. For brukere med bruker på lokførerskolen office 365 finnes disse rutene der. De finnes også i samlet dokumentasjon fra nettsiden.

Flere av disse scenariene har ikke rute. Da er ikke informasjon fra en rute relevant for målene i øvelsen.

Man kjører til siste informasjons- spørsmålsplakat som vil informere om at øvelsen er ferdig.

Info / Oppg på Itslearning

Disse scenariene beskrives generelt og ikke enkeltvis. Informasjon om øvelsen finnes på tilhørende skriftlig materiale. Øvelsen kan ha rute.

Tilhørende skriftlig materiale vil typisk informere om når øvelsen er ferdig

For brukere med bruker på lokførerskolen office 365 finnes dette materialet der. De finnes også i samlet dokumentasjon fra nettsiden.

Togradio / Trafikkstyring

Disse scenariene beskrives hver for seg på neste side og utover.

Generell informasjon:

Hver av scenariene har en tilhørende instruktør kjøreplan / veiledning. Her vil det typisk stå hvilke situasjoner som oppstår underveis og gjøremål til instruktør og deltager i disse situasjonene.

I tillegg kan det finnes tilhørende materiale som inneholder informasjon som fører trenger for å gjennomføre øvelsen. Eksempelvis togdata som skal mates inn i ATC eller ERTMS / NTC utrustning. Dette finnes under kjøreplanen i dette dokumentet.

Instruktør styrer når øvelsen er ferdig. Øvelsen vil normalt ha en rute. Den finnes under kjøreplanen i dette dokumentet.

Infrastruktur - 17 Kommunikasjon

Øvelse for å trene på grunnleggende kommunikasjon med togleder

Hovedpunkter:

- InnkjørHS Revestua viser stopp (fordi togleder har glemt å stille signal)

- Fører ringer togleder. Togleder innrømmer sin forglemmelse og stiller signal

- Kryssing Revestua

- Tillatelse til skifting til driftsbanegård Storehammer

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Hakafjell | UtkjørHS stilles til kjør red når innledende infoplakat er bekreftet | Starter kjøring når kjøretillatelse | Hjelper til og forklarer ved behov underveis Melding: Passert utkjør Hakafjell |
| Revestua |  | Kontakter togleder og forteller at innkjør HS viser stopp | Melding: Stoppet foran B 802 RVU Mottar telefon som togleder fra fører og innrømmer å ha glemt signalet Trig 1: Stiller signalet til kjør med redusert hastighet |
| Storehammer |  | Kontakter togleder og ber om tillatelse om skifting til driftsbanegård | Melding: Stoppet foran 724 SHR Mottar telefon som togleder fra fører og gir tillatelse til skifting Trig 2: Stiller skiftevei til Domhaugen |
|  | Øvelsen avsluttes når skift har stoppet i driftsbanegård |  |  |

Øvrig materiale: intet

Infrastruktur – Indre hovedsignal dvergsignal

Øvelse for å trene på kjøring av tog på dvergsignal

Hovedpunkter:

- Indre hovedsignal innkjørtogvei

- Indre hovedsignal utkjørtogvei – tog stoppes, dvergsignal endres til (varsom) kjøring tillatt

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Revestua | UtkjørHS stilles kort tid etter scenariestart | Starter kjøring når kjøretillatelse | Melding: «Har passert utkjørHS Revestua» |
| Storehammer | Dvergsignal på indre hovedsignal i innkjørtogvei viser kjøring tillatt | Passerer | Melding: «Har passert indre hs i innkjørtogvei» |
| Storehammer | Dvergsignal på indre hovedsignal i utkjørtogvei viser kjøring forbudt Dvergsignal endres signalbilde til (varsom) kjøring tillatt 5 sekunder etter at toget har stoppet | Stopper Passerer når dvergsignal er stilt og kontakt med togleder er gjennomført | Melding: «Har stoppet ved indreHS i utkjørtogvei» Kontakt deltager som togleder og gi tillatelse til å fortsette kjøring (Signal 744) |
| Utkjør HS Storehammer | Scenariet avsluttes |  |  |

Øvrig materiale:

- rute

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Feil - 07 Feil på ATC - Balisefeil

Øvelse for å trene på balisefeil og kommunikasjon i forbindelse med dette

Hovedpunkter:

- Alle 3 typer balisefeil oppstår underveis

- Kjøring og kommuniksjon i de ulike situasjoner

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Hakafjell | UtkjørHS stilles og TXP gir kjøretillatelse når innledende infoplakat er bekreftet | Starter kjøring når kjøretillatelse | Hjelper til og forklarer ved behov underveis |
| Lurbås - Hakafjell | BF 1 | Kontakter togleder og informerer | Melding: Balisefeil 1 Er togleder og mottar melding |
| Forsignal innkj Hakafjell | BF 2 | Kontakter togleder og informerer Fortsetter kjøring etter gjeldende regler | Melding: Balisefeil 2 forsignal B Hakafjell Er togleder og mottar melding |
| Hakafjell | Kryssing |  |  |
| Revestua | BF 2på innkj HS | Kontakter togleder og informerer. Mottar tillatelse til å fortsette. Fortsetter kjøring etter gjeldende regler | Melding: Balisefeil 2 innkjør B Revestua Er togleder og mottar melding. Gir tillatelse til å fortsette kjøring |
| Storehammer | BF 3 innkj HS | Kontakter togleder og informerer. Mottar tillatelse til å fortsette. Fortsetter kjøring etter gjeldende regler | Melding: Balisefeil 3 innkjør B Storehammer Er togleder og mottar melding. Gir tillatelse til å fortsette kjøring |
| Kattdorp | Øvelsen avsluttes |  | Melding: Øvelsen er ferdig |

Øvrig materiale: intet

Feil - 07 Feil på ATC - Ombordutrustning

Øvelse for å trene på systemfeil og kommunikasjon i forbindelse med dette

Hovedpunkter:

- Systemfeil og sammenligningsfeil oppstår underveis

- Kjøring og kommuniksjon i de ulike situasjoner

- Systemfeil oppstår 2 ganger, ok etter oppstart og ikke ok etter oppstart

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Nitteberg | UtkjørHS stilles når innledende infoplakat er bekreftet | Slår på ATC og oppstartstest gjennomføres Starter kjøring når kjøretillatelse | Hjelper til og forklarer ved behov underveis ATC er avslått ved oppstart. Husk å minne fører på at ATC må slåes på |
| Nitteberg - Kattdorp | ATC-Systemfeil | Stopper, leser ut feilkode, restarter ATC Kontakter togleder og informerer Kontakter foretak og informerer | Melding: ATC systemfeil, ok etter oppstart Er togleder og mottar melding Er foretak og mottar melding |
| Vestli Bp | Sammenlignings-feil | Kontakter togleder for tillatelse Fortsetter kjøring etter gjeldende regler | Melding: Sammenligningsfeil ved Vestli Bp Er togleder og gir tillatelse «Klart for tog 1003 forbi blokksignal Alfa 551 med stedskode Victor Lima India, (navn) togleder» |
| Mangeberg | ATC system-feil, IKKE ok etter oppstart | Kontakter togleder og informerer. Kontakter foretak og avtaler videre kjøring | Melding: ATC systemfeil, ikke ok etter oppstart Er togleder og mottar melding Er foretak og gir tillatelse til å fortsette |
| Storehammer | Øvelsen avsluttes |  |  |

Øvrig materiale: intet

Feil – 08 Kjøring på stopp A

Øvelse for å trene på kjøring på stopp og kommunikasjon i forbindelse med dette

Hovedpunkter:

- Innkjørhovedsignal kan ikke vise kjør

- Indrehovedsignal kan ikke vise kjør, men har dverg som viser kjøring tillatt

- Indre hovedsignal kan ikke vise kjør

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Mangeberg | UtkjørHS stilles når innledende infoplakat er bekreftet og kryssende tog er kommet | Starter kjøring når kjøretillatelse | Hjelper til og forklarer ved behov underveis |
| Storehammer InnkjørHS | Innkjør HS kan ikke vise kjør | Kontakter togleder for tillatelse Kjører videre etter gjeldende regler | Melding: Stoppet foran A 701 SHR Er togleder og gir tillatelse «Klart for tog 1001 forbi innkjørhovedsignal Alfa 701 med stedskode Sierra Hotel Romeo, (navn) togleder» |
| Storehammer Indre HS 733 | Indre HS 733 viser stopp Dvergsignal viser kjøring tillatt | Passerer indre HS i stopp med tillatelse fra dvergsignal |  |
| Storehammer Indre HS 723 | Indre HS 723 viser stopp | Kontakter togleder for tillatelse Kjører videre etter gjeldende regler | Melding: Stoppet foran 723 SHR Er togleder og gir tillatelse «Klart for tog 1001 forbi indre hoved signal 723 med stedskode Sierra Hotel Romeo, (navn) togleder» |
| Storehammer Utkjør HS | Øvelsen avsluttes |  |  |

Øvrig materiale: intet

Feil – 08 Kjøring på stopp B

Øvelse for å trene på kjøring på stopp og kommunikasjon i forbindelse med dette

Hovedpunkter:

- Utkjørhovedsignal kan ikke vise kjør

- Slokt blokkpost

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Nitteberg | UtkjørHS stilles når innledende infoplakat er bekreftet og kryssende tog er kommet | Starter kjøring når kjøretillatelse | Hjelper til og forklarer ved behov underveis |
| Kattdorp | Utkjør HS kan ikke vise kjør | Kontakter togleder for tillatelse Kjører videre etter gjeldende regler | Melding: Stoppet foran N 503 KDP Er togleder og gir tillatelse «Klart for tog 10 forbi utkjørhovedsignal November 503 med stedskode Kilo Delta Papa, (navn) togleder» |
| Vestli Bp | Blokksignal slukket | Kontakter togleder for tillatelse Kjører videre etter gjeldende regler | Melding: Stoppet foran A 551 VLI Er togleder og gir tillatelse «Klart for tog 10 forbi blokksignal Alfa 551 med stedskode Viktor Lima India, (navn) togleder» |
| Mangeberg | Øvelsen avsluttes |  |  |

Hovedpunkter:

- Utkjørhovedsignal kan ikke vise kjør

- Slokt blokkpost

Øvrig materiale: intet

Feil – 08 Kjøring på stopp C

Øvelse for å trene på kjøring på stopp og kommunikasjon i forbindelse med dette

Hovedpunkter:

- Innkjørhovedsignal kan ikke vise kjør

- Utkjørhovedsignal kan ikke vise kjør, angivelse av hovedspor, sporveksel ligger feil i forhold til tillatelsen

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Voksendalen | UtkjørHS stilles når innledende infoplakat er bekreftet | Starter kjøring når kjøretillatelse | Hjelper til og forklarer ved behov underveis |
| Eriksvanger Innkjør HS | Innkjør HS kan ikke vise kjør | Kontakter togleder for tillatelse Kjører videre etter gjeldende regler | Melding: Stoppet foran A 4401 EVA Er togleder og gir tillatelse «Klart for tog 1002 forbi innkjørhovedsignal Alfa 4401 med stedskode Echo Victor Alfa, (navn) togleder» |
| Eriksvanger Utkjør HS | Utkjør HS kan ikke vise kjør | Kontakter togleder for tillatelse Kjører videre etter gjeldende regler Stopper foran sporveksel fordi den ligger feil i forhold til tillatelsen Kontakter togleder og informerer Dersom fører ikke stopper før sporveksel må fører kontakte togleder for tillatelse til skifting tilbake til utkjørhovedsignal | Melding: Stoppet foran N 4423 EVA Er togleder og gir tillatelse «Klart for tog 1002 forbi utkjørhovedsignal November 4423 med stedskode Echo Victor Alfa, til høyre hovedspor, (navn) togleder» OBS – sporveksel ligger mot venstre hovedspor Alternative forløp videre: A – fører stopper foran sporveksel Er togleder og mottar info fra fører at sporveksel ligger feil Trig 1: legger sporveksel mot høyre hovedspor B – fører stopper IKKE foran sporveksel Melding: OBS! Toget er på vei mot feil hovedspor Er togleder og mottar info fra fører at sporveksel ligger feil og at sporveksel er passert Gi tillatelse til skifting tilbake til utkjørHS |
| Eriksvanger Utkjør HS |  | VED BEHOV FOR SKIFTING TILBAKE - Legg kjøreretningsvender i 0 - Trykk BYTT ENDE - Legg kjøreretningsvender i F - Trykk APPARATSTATIV - Slå på ATC - Trykk LUKK APPARATSTATIV - Skift toget tilbake til plattform (innenfor utkjHS) - Gjenta endebytte og oppstart av ATC |  |
|  |  |  | Trig 1: legger sporveksel mot høyre hovedspor |
| Storestrøm | Øvelsen avsluttes |  |  |

Øvrig materiale: intet

Feil – 08 Kjøring på stopp D

Øvelse for å trene på kjøring på stopp og kommunikasjon i forbindelse med dette

Hovedpunkter:

- Utkjørhovedsignal kan ikke vise kjør, fører ser ikke id-skilt

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Nitteberg | UtkjørHS stilles når innledende infoplakat er bekreftet og kryssende tog er kommet | Starter kjøring når kjøretillatelse | Hjelper til og forklarer ved behov underveis |
| Mangeberg | Utkjør HS kan ikke vise kjør Fører har fast stopp og ser ikke id fra plattform | Kontakter togleder for tillatelse, fritas fra å oppgi id Kjører fram til utkjørhovedsignalet OBS – Signal ATC nødbrems Kontakter togleder og oppgir signalets ID | Melding: Stoppet foran N 503 KDP Er togleder og gir tillatelse «Klart for tog 10 forbi utkjørhovedsignal Lima 603 med stedskode Mike Golf Echo, (navn) togleder» Er togleder og mottar signalets ID |
| Storehammer | Øvelsen avsluttes |  |  |

Øvrig materiale: intet

Feil – 08 Kjøring på stopp E

Øvelse for å trene på kjøring på stopp og kommunikasjon i forbindelse med dette

Hovedpunkter:

- Innkjørhovedsignal kan ikke vise kjør

- Tillatelse til skifting

- Dvergsignal kan ikke vise (varsom) kjøring tillatt

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Hakafjell | UtkjørHS stilles til kjør red når innledende infoplakat er bekreftet | Starter kjøring når kjøretillatelse | Hjelper til og forklarer ved behov underveis Melding: Passert utkjør Hakafjell |
| Revestua | InnkjørHS kan ikke vise kjør Kryssing | Kontakter togleder og forteller at innkjør HS viser stopp | Melding: Stoppet foran B 802 RVU Er togleder og gir tillatelse «Klart for tog 1051 forbi innkjørhovedsignal Bravo 802 med stedskode Romeo Victor Uniform, (navn) togleder» |
| Storehammer | Skifting til Dumhaugen Dvergsignal 22 kan ikke vise (varsom) kjøring tillat | Kontakter togleder og ber om tillatelse til skifting til driftsbanegård Stopper foran dvergsignal 22 Kontakter togleder for tillatelse | Melding: Stoppet foran724 SHR Er togleder og gir tillatelse til skifting Trig 1: Stiller skiftevei til Dumhaugen Melding: Stoppet foran724 SHR Er togleder og gir tillatelse forbi dvergsignal «Klart for skift 1051 forbi dvergsignal 22, (navn) togleder» |
| Storehammer Innerst i driftsbanegård | Øvelsen avsluttes |  |  |

Øvrig materiale: intet

Feil – Kjøring på stopp F

Øvelse for å trene på kjøring på stopp og kommunikasjon i forbindelse med dette

Hovedpunkter:

- Kjøring på stopp på grensestasjon

| Rute GT 44003 | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Tannskog | Scenario starter kl 19:58. Tog nr 44003 210m, Lastet, 80%brems UtkjørHS N, TNK stilles til kjør kl 19:59:30 TXP ringer opp toget og gir «Kjøretillatelse» | Starter kjøring når signal og kjøretillatelse | Hjelper til og forklarer ved behov underveis Melding: utkjørhovedsignal N, TNK viser «Kjør» Ringer opp som TXP på Tannskog. «Hei fører i tog 4-4-0-0-3, dette er txp på Tannskog stasjon. Tog 4-4-0-0-3, Kjøretillatelse» |
| Lurbås | Innkjørsignal viser kjør-vent stopp. Txp Lurbås står på plattform. UtkjørHS M124, LBS viser ikke «Kjør» TJN. 7.9 -5 | Kjører som normalt og stopper ved dvergsignal R10 på stasjonen Kvitterer på skriftlig ordre og gjentar «Tog 4-4-0-0-3, Kjøretillatelse» | Melding: Toget stoppet foran R10 Lurbås Ringer opp toget som Txp Lurbås og forteller at signalet ikke vil vise «Kjør». Orienterer om at han kommer ut med skriftlig tillatelse. Får kvittering og sier: «Tog 4-4-0-0-3, Kjøretillatelse» |
| Hakafjell | Innkjørsignal viser «Kjør – Vent stopp» Øvelsen avsluttes når toget har stoppet inne på stasjonen (spor 2) | Stopper ved togveiens slutt. | Melding: Stoppet på Hakafjell |

Øvrig materiale:

- Rute

- Formular 21C

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

(Påfølgende side skrives ut og fylles ut av instruktør og brukes i løpet av øvelsen)

Feil – Feil på rasvarslingsanlegg FATC

Øvelse for å trene på rasvarslingsanlegg

Hovedpunkter:

- Rasvarslingssignal viser signal «rasfare»

| Rute GT 44002 | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Nitteberg | Scenario starter kl 15:49. Tog nr 44002 110m, Lastet, 80%brems UtkjørHS stilles til kjør kl 15:50 | Starter kjøring når kjøretillatelse | Hjelper til og forklarer ved behov underveis Melding: Passert utkjør Nitteberg |
| Heggeberg |  | Kjører som normalt over PLO og over stasjonen | Melding: Passert utkjør Heggeberg |
| Rasvarslingsanlegg | Rasvarslingssignalet viser «signal 59 Rasfare» TJN 7.26 | Stopper foran rasvarslingsstolpe. («64c Rasvarslingsstolpe») Kontakter togleder og orienterer om forholdet Sjekker om det er kjørbart. (Linjen er klar) Kjører med maks 10km/t over hele strekningen med hele toget. | Melding: Stoppet foran rasvarslingsstolpe Mottar telefon som togleder fra fører og diskuterer neste steg. Blir enige om at toget kan passere rasvarslings-strekningen |
| Gregorsand | Øvelsen avsluttes når toget har stoppet inne på stasjonen (spor 1) |  |  |

Øvrig materiale:

- Rute

- Data for atc innstilling

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

STH: 100 km/h

Lengde: 110m

Bremseprosent: 80%

Feil – Feil på veisikringssanlegg FATC

Øvelse for å trene på veisikringsanlegg

Hovedpunkter:

- Planovergangssignal (forsignal) viser planovergang kan ikke passeres

| Rute GT 44001 | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Gregorsand | Scenario starter kl 14:59. Tog nr 44001 110m, Lastet, 80%brems UtkjørHS stilles til kjør kl 15:00 | Starter kjøring når kjøretillatelse | Hjelper til og forklarer ved behov underveis Melding: Passert utkjør Gregorsand |
| Heggeberg |  | Kjører som normalt over stasjonen | Melding: Passert utkjør Heggeberg |
| Planovergang med Planovergangssignal | Forsignal for planovergangssignal viser «Signal 57 planovergangssignalet viser stopp foran planovergangen» Planovergangssignalet viser «signal 55 Stopp foran planovergangen» TJN 7.27 (1.-2.-3.a,b,c,d) | Observerer at ikke forsignalet bytter til «signal 56B planovergangssignalet viser at planovergangen kan passeres». Bremser toget og gir «signal 83 Tog kommer» gjentatte ganger. Stopper foran PLO Kontakter togleder og orienterer om forholdet. Sjekker om det er kjørbart. (PLO er klar) Gir «signal 83 Tog kommer» i nødvendig omfang. Kjører med maks 10km/t over PLO med togets front. Deretter økes hastigheten. | Melding: Stoppet foran Planovergangen Mottar telefon som togleder fra fører og diskuterer neste steg. Basert på opplysninger fra fører, gir tillatelse til at toget kan passere planovergangen uten å sperre |
| Nitteberg | Øvelsen avsluttes når toget har stoppet inne på stasjonen (spor 1) |  |  |

Øvrig materiale:

- Rute

- Data for atc innstilling

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

STH: 100 km/h

Lengde: 110m

Bremseprosent: 80%

Ertms – ertms a ntc 1 togsett / lok

Øvelsen finnes både som togsett og lok

Øvelse for å trene på Start of Mission med togsett på ATC strekning

Mål:

- Bli kjent med innlogging av ombordutrustning (SOM) togsett / lok for kjøring på ATC strekning

- Bli kjent med de vanligste indikeringer DATC i DMI.

Utgangspunkt:

- Togsett (enkeltsett) / lok (løslok) står i spor 2 på Storehammer.

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Storehammer |  | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ATC strekning | Hjelper til og forklarer ved behov underveis |
|  | 1 min etter oppstart stilles indre hs til kjør (m red hast) | Fører starter kjøring og observerer indikeringer i DMI |  |
| Mangeberg | Innkjør hs viser signal kjør med red hast Utkjør hs viser signal stopp |  |  |
|  | Kryssing, kryssende tog kommer inn etter en liten stund Sporveksel legges og utkjørhovedsignal stilles til kjør (med red hast) |  |  |
| Kattdorp | Abortflytting 5A Overgang til FATC med forsvarsel 80km/h (første strekningshast på FATC) Innkjør hs viser signal kjør med red hast Utkjør hs viser signal stopp |  |  |
|  | Øvelsen avsluttes når tog har stoppet ved utkjør hs |  |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkeltsett / lok (bare lok)

ATC- togdata Pt-kode: 298

Ertms – ertms a ntc 2 togsett / lok

Øvelsen finnes både som togsett og lok

Øvelse for å trene på Start of Mission og enkle utfordringer med togsett på ATC strekning

Mål:

- Bli kjent med innlogging av ombordutrustning (SOM) togsett / lok for kjøring på ATC strekning

- Bli kjent med de vanligste indikeringer DATC i DMI.

- Håndtere kjøring i avvik på DATC

- Håndtere passering av indre hs som viser stopp ved hjelp av dvergsignal

Utgangspunkt:

- Togsett (enkeltsett) / lok og 4 tankvogner står i spor 1 på Nitteberg.

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos M.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Nitteberg |  | Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ATC strekning | Hjelper til og forklarer ved behov underveis |
|  | 1 min etter oppstart stilles indre hs til kjør (m red hast) | Fører starter kjøring og observerer indikeringer i DMI |  |
| Kattdorp | Innkjør hs viser signal kjør |  |  |
|  | Utkjør hs viser signal stopp | Observerer forvent stopp i DMI Stopper før utkjørhovedsignal | OBS: det er ganske kort bremseavstand fra innkjørhovedsignalet (forsignal for utkjør) til utkjørhovedsignalet. Greit å tipse fører som er ukjent på strekningen om dette |
| Kattdorp | Utkjør hs viser stilles til kjør 15 sek etter at toget har stoppa | Kjører videre |  |
| Mangeberg | Innkjør hs viser signal kjør med red hast Utkjør hs viser signal stopp | Håndterer kjøring i avvik med SVG og observerer det som skjer i DMI i denne situasjonen |  |
|  | Kryssing, kryssende tog kommer inn etter en liten stund Sporveksel legges og utkjørhovedsignal stilles til kjør (med red hast) | Kjører videre, betjener høyning |  |
| Storehammer | Innkj HS viser kjør Indre HS i innkjør togvei viser stopp, dvergsignal på mast viser varsom kjøring tillatt | Kontrollerer hastighet mot indre hs Betjener stopp passasje Kjører inn i spor 2 ved plattform | Vis betjening av stopp-passasje ved behov |
|  |  | Stopper ved plattform, senest ved indre hs utkjør togvei |  |
|  | Skifting. Poenget her er å øve på å gå over i skiftemodus. Skifting skal derfor foregå med det og ikke stoppassasjefunksjon | Går over i skiftemodus | Ringer til fører som togleder og forteller at toget må skiftes ut til utkjørhovedsignalet Trig 1 stiller dvergsignaler Si at tog 1704 har tillatelse til å skifte |
|  |  | Starter skiftebevegelse Stopper ved utkjørhovedsignal |  |
|  | Øvelsen avsluttes når fører har gått ut av skiftemodus | Går ut av skiftemodus |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkeltsett / Lok – angi data - se under

ATC- togdata Pt-kode: 298

Lok:

Togkategori: FP1

Bremseprosent: 80%

Toglengde: 93m

STH: 100 km/t

Aksellast: D2

Overhastighet: 0%

Kode togegenskap: 298

Kjentmannstips:

På Kattdorp stasjon (se rute) er det ganske kort bremseavstand fra forsignal for utkjør (på innkjørhovedsignalets mast) til utkjørhovedsignalet. Brems tidlig dersom forsignalet for utkjør viser forvent stopp.

Ertms – ertms a ntc 3 togsett

Øvelse for å trene på Start of Mission, indikeringer normal drift og balisefeil

Mål:

- Bli kjent med innlogging av ombordutrustning (SOM) togsett for kjøring på ATC strekning

- Bli kjent med de vanligste indikeringer DATC i DMI ved kjøring i rettspor og i avvik på FATC

- Bli kjent med visning av og håndtering av balisefeil

Utgangspunkt:

- Togsett (dobbelsett) står i spor 1 på Nitteberg.

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Nitteberg |  | Fører setter kjøreretningsvender i M og foretar innlogging og start av ombordutrustning for ATC strekning | Hjelper til og forklarer ved behov underveis |
|  | 1 min etter oppstart stilles indre hs til kjør (m red hast) | Fører starter kjøring og observerer indikeringer i DMI |  |
| Kattdorp | Innkjør hs viser signal kjør med red hast | Observerer A-bortflytting i DMI |  |
|  | Utkjør hs viser signal stopp | Observerer forvent stopp i DMI Stopper før utkjørhovedsignal |  |
|  | Kryssing kryssende tog kommer etter kort tid utkj HS stilles kjør (med red hast) | Kjører ut av avvik og fortsetter kjøring |  |
| Mangeberg | Gjennomkjør Balisefeil 2 på utkjør HS | Observerer visning av balisefeil i DMI Kontakter togleder for tillatelse til å fortsette Kjører videre etter vanlige regler for balisefeil | Er togleder og gir tillatelse til å fortsette etter balisefeil med driftsbrems ved hovedsignal |
| Storehammer | Innkj HS viser kjør Indre HS i innkjør togvei viser kjør | Får tilbake info i ATC-panel ved innkjør HS |  |
|  | Øvelsen avsluttes når toget har stoppet ved plattform (indre hs utkj togvei) | Stopper ved plattform, senest ved indre hs utkjør togvei |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Dobbelsett

ATC- togdata Pt-kode: 298

Ertms – ertms a ntc 4 togsett

Øvelse for å trene på Start of Mission, signalfall og hovedsignal som ikke kan vise kjør

Mål:

- Bli kjent med innlogging av ombordutrustning (SOM) togsett for kjøring på ATC strekning

- Bli kjent med de vanligste indikeringer DATC i DMI.

- Håndtere signalfall i avvik på DATC

- Håndtere passering hovedsignal som ikke kan vise kjør

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 1 på Storehammer.

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Storehammer |  | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ATC strekning | Hjelper til og forklarer ved behov underveis |
|  | 1 min etter oppstart stilles indre hs til kjør | Fører starter kjøring og observerer indikeringer i DMI |  |
| Mangeberg | Gjennomkjør |  |  |
| Vestli Bp | Signalfall | Fører observer hva som skjer i DMI i denne situasjonen Løser brems og kvitterer passering av stoppsignal Ringer togleder og håndterer situasjonen etter vanlige regler for strekning med fjernstyring og ATC | Instruktør er togleder og gir tillatelse: «Klart for tog 1 7 0 3 forbi blokksignal Bravo 5 5 2 med stedskode Victor Lima India, (navn)togleder» Ved behov, viser hvordan passer sluttpunkt gjøres i DMI |
| Kattdorp | Gjennomkjør | Får tilbake atc ved innkjør HS |  |
| Nitteberg | Innkjør HS kan ikke vise kjør Øvelsen ferdig når tog har stoppet ved utkjør HS | Ringer togleder, mottar tillatelse og håndterer situasjonen etter vanlige regler for strekning med fjernstyring og ATC | Instruktør er togleder og gir tillatelse: «Klart for tog 1 7 0 3 forbi innkjørhovedsignal Bravo 4 0 2 med stedskode November Bravo Golf, (navn)togleder» |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

- https://orv.banenor.no/orv/lib/exe/fetch.php?media=tjn:formular21a.pdf

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

ATC- togdata Pt-kode: 298

Ertms – ertms b ni 01

Øvelse for å trene grunnleggende kjøring på ERTMS nivå 2 i modus FS og systemovergang fra ATC til ERTMS nivå2

Mål:

Etter øvelsen skal deltakeren kunne

- Beherske kvittering av nivåovergang fra nivå NTC til ERTMS nivå 2

- Kjenne til skilt for systemovergang

- Beherske grunnleggende kjøring i modus full overvåking FS

- Forklare hvilke stoppskilt som finnes på stasjonene og hvor de er plassert

- Forklare hvor langt kjøretillatelsen (MA) gjelder

- Kjenne til signalene E1, E2, E3, E4 og E5.

- Forstå visning av fall/stigning på DMI

- Kjenne til skilt for veisikringsanlegg.

- Forstå hvordan man leser av egen posisjon på DMI

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 2 på Mangeberg (ATC).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Mangeberg | Togvei ut av Mangeberg 20 sek etter start. | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ATC strekning | Hjelper til og forklarer ved behov underveis |
|  | Kjøring mot Spurvstad (ETCS). Levelovergang nivå 2 | Fører starter kjøring |  |
| Spurvstad | EOA ved A01 – Ny MA 15 sek etter stopp EOA ved L03 – Ny MA 5 sek etter stopp | Følger EOA og ny MA under videre kjøring til Gaffelberg |  |
| Ospim | EOA ved 115 – Ny MA 15 sek etter stopp |  |  |
| Plo | Fungerer |  |  |
| Gaffelberg | EOA ved 225 – Release speed trekkes tilbake etter stopp |  |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms b ni 02

Øvelse for å trene kjøring på ERTMS nivå 2 i modus FS og systemovergang fra ERTMS nivå 2 til ATC

Mål:

Etter øvelsen skal deltakeren kunne

- Beherske kjøring i modus full overvåking FS

- Kjenne til OS

- Kjenne til hvordan man får frem eventuelle restriksjoner i modus på sikt (OS)

- Forklare hvordan ordinær kryssing uten samtidig innkjøring fungerer, hvilke stoppskilt man da må stoppe foran

- Forklare hvordan en kryssing med samtidig innkjøring fungerer, hvilke stoppskilt man da må stoppe foran

- Beherske kvittering av systemovergang fra ERTMS nivå 2 til nivå ATC SE/NO

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 2 på Gaffelberg (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaffelberg | Togvei ut av Gaffelberg noen sek etter start. Tilbud om OS etter at start trykkes. Overgang FS ved første stoppskilt | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS strekning Oppgaver skal løses underveis Fører starter kjøring | Deltager skal løse oppgaver underveis Hjelper til og forklarer ved behov underveis. Vis visning av maks hast i OS – trykk i hastmåler Deltager skal løse oppgaver underveis |
| Plo | Fungerer |  |  |
| Ospim | EoA ved 16 Release speed settes til 0 ved stopp Kryssing – ikke samtidig Togvei legges videre til Spurvstad når kryssende tog er inne | Stopper ved riktig stoppskilt Kjører videre | Forklar ved behov kryssing ikke samtidig innkjøring |
| Spurvstad | EoA ved 126 Kryssing - samtidig Togvei legges videre til Mangeberg når kryssende tog er inne | Stopper ved / passerer ikke riktig stoppskilt Kjører videre | Forklar ved behov kryssing samtidig innkjøring |
| Mangeberg | Systemovergang til ATC | Kvitterer for systemovergang Kjører inn på Mangeberg fra avvik og stopper ved utkjørHS |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

- oppgaver til kjøringen

(De neste 4 sidene skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Oppgaver til kjøringen på de neste sidene.

Disse skal løses NÅR du får beskjed om det på ULIKE steder MENS øvelsen pågår

Oppgave 1)

Du har nå kvittert for Modus på sikt (OS).

- Hvor fort kan du nå kjøre?

- Hva kan du gjøre for at DMI skal gi deg mer info enn det som vises direkte etter overgang til modus OS?

- Hvilken informasjon får du fram ved å gjøre dette?

Fortsett kjøringen frem til du får melding om å løse neste oppgave

Oppgave 2)

I planleggingsområdet har du markert et sluttpunkt for kjøretillatelsen (EoA) om ca 1000m. Det er flere kilometer til neste stasjon, Ospim, hvor du finner neste stoppskilt.

- Hvorfor har du et sluttpunkt midt på linja?

- Noe før du kommer inn i bremsekurven kommer togveien din til å forlenges, hva er det som skjer da?

Fortsett kjøringen frem til du får melding om å løse neste oppgave

Oppgave 3)

Du er nå på vei inn på Ospim hvor du skal ha en kryssing hvor togleder velger å kjøre inn ett tog om gangen.

- Noter skritt for skritt alt som skjer når du nå fortsetter og gjennomfører kryssingen (hvor du stopper, hva som skjer med kjøretillatelsen din, frislipps-/løsehastighet, når det andre toget kommer, når du får kjøretillatelse videre). HUSK! Du kan trykke Pause/Play selv underveis ved behov

Fortsett kjøringen frem til du får melding om å løse neste oppgave

Oppgave 4)

Du er nå på vei inn på Spurvstad hvor du skal ha en kryssing med samtidig innkjøring.

- Noter skritt for skritt alt som skjer når du nå fortsetter og gjennomfører kryssingen (hvor du har EoA, hva som skjer med kjøretillatelsen din, frislipps-/løsehastigheten, når det andre toget kommer, når du får kjøretillatelse videre). HUSK! Du kan trykke Pause/Play selv underveis ved behov

Fortsett kjøringen frem til du får melding om å løse neste oppgave

Oppgave 5)

Du har nettopp kvittert for overgang til nivå NTC (ATC SE/NO).

- Hvilket nivå og og hvilken driftsmodus er systemet i nå?

- Når bytter systemet over til nivå NTC (ATC SE/NO) og modus SN?

Fortsett kjøringen frem til du får melding om å løse neste oppgave

Ertms – ertms b ni 03

Øvelse for å trene på veisikringsanlegg i ustand på ERTMS nivå 2

Mål:

Etter øvelsen skal deltakeren

- beherske kjøring forbi veisikringsanlegg i ustand.

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 2 på Gaffelberg (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaffelberg | Togvei ut av Gaffelberg noen sek etter start. Tilbud om OS etter at start trykkes. Overgang FS ved første stoppskilt | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS strekning Fører starter kjøring | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. |
| Plo | Veisikringsanlegg i ustand Dmi gir MA med hast 40 km/t noen sek etter stopp ved Plo | Stopper ved skilt, tar kontakt med togleder og sier at det er feil på planovergangen og at bommer står oppe. Kjører videre i maks 10 km/t Merk: MA gir teknisk tillatelse til 40 km/t. Regelverket sier 10 km/t | Er togleder. Får beskjed om at det feil på veisikringsanlegg og at bommer står oppe. Sier at planovergangen blir forsøkt sperret, men det lykkes ikke. Her er det aktuelt å bruke sperremateriell utlagt i betjeningsskap, evt bevokte. Gir tillatelse til å passere overgangen uten å sperre etter informasjon/vurdering fra fører om at det er liten / ingen trafikk og god oversikt. |
| Ospim | Togvei til 216 Øvelsen avsluttes | Stopper ved 216 |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms b ni 04

Øvelse for å trene på modus OS på ERTMS nivå 2

Mål:

Etter øvelsen skal deltakeren

- Kunne kvittere overgang til OS

- Kunne demonstrere hvordan man får frem målavstand, planområdet og tillatt hastighet i OS

- Forstå hvordan målavstand og tillatt hastighet indikeres i OS

- Forstå hvordan frislipp-/løsehastighet indikeres i OS

- Forstå hvor EoA er ved kjøring i OS

- Forstå at OS tillater kjøring inn i besatt spor

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 1 på Spurvstad (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Spurvstad | Togvei ut av Spurvstad noen sek etter start. Tilbud om OS etter at start trykkes. Overgang FS ved første stoppskilt | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS strekning Fører starter kjøring | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. |
| Ospim | «Belegg» spor 1 Ospim Tilbud om OS fra 9005 EoA ved 115 Togvei videre 15 sek etter stopp Overgang til FS | Kvitterer for OS Henter frem hake maks hast Legger merke til hvordan DMI ser ut i OS modus, målavstand, frislippshastighet Stopper ved 115 Kjører videre |  |
| Plo | Fungerer |  |  |
| Gaffelberg | Skjøting med togsett EoA ved 9005 Os togvei 15 sek etter stopp Øvelsen avsluttes etter skjøting | Stopper ved 9005 Kjører inn Tar fram info ved å trykke i hastmåler Stopper i butt mot annet togsett |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms b ni 05

Øvelse for å trene på modus SR på ERTMS nivå 2

Mål:

Etter øvelsen skal deltakeren kunne

- Beherske kjøring i SR over et sporavsnitt

- Motta muntlig kjøretillatelse fra togleder (Formular 1)

- Benytte «Passer – EoA» funksjonen

- Forstå at modus særlig ansvar SR medfører at sporveksler og sporsperrer kan være uten kontroll – 10 km/t over sporveksler

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 1 på Spurvstad (ERTMS L2).

- Toget løses av og øvelsen starter med MA

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Spurvstad | Togvei ved scenariestart | Fører starter kjøring | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. |
| Ospim | EoA ved 125, teknisk togvei videre ikke mulig | Stopper ved 125 Ringer togleder og innhenter tillatelse på formular 1 Se fellesprosedyrer 4 | Er togleder og gir tillatelse på formular 1 forbi stoppskilt 125 Se fellesprosedyrer 4 og utfylt formular under |
| Gaffelberg | EoA ved 9005 | Stopper ved 9005 Ringer togleder og innhenter tillatelse på formular 1 Se fellesprosedyrer 4 | Er togleder og gir tillatelse på formular 1 forbi stoppskilt 9005 Se fellesprosedyrer 4 og utfylt formular under |
| Gaffelberg | Øvelsen avsluttes når toget har stoppet ved 115 | Kjører sikt, maks 10 kmt sporveksler |  |

Øvrig materiale:

- Rute

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Ertms – ertms b ni 06

Øvelse for å trene på at ombordsystemets posisjon er ukjent

Mål:

- Etter de tre øvelsene 06, 07 og 08 skal deltakerne beherske oppstart i ukjent posisjon.

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 1 (et stykke unna stoppskilt) på Ospim (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

- Ombordsystemet har ukjent posisjon

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Ospim | Ukjent posisjon Melding ukjent posisjon | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS L2 strekning Ser at systemet har ukjent posisjon Trykker start Ringer togleder Se fellesprosedyrer 2.2 | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. Se fellesprosedyrer 2.2 og utfylt formular under |
|  | Øvelsen kan avsluttes etter utkjøring fra Ospim eller fortsettes til 115 Gaffelberg |  |  |
| Plo | Fungerer |  |  |
| Gaffelberg | Togvei til 115 | Stopper ved 115 |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms b ni 07

Øvelse for å trene på at ombordsystemets posisjon er ukjent

Mål:

- Etter de tre øvelsene 06, 07 og 08 skal deltakerne beherske oppstart i ukjent posisjon.

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 1 på Ospim (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

- Ombordsystemet har ukjent posisjon

- Id på første stoppskilt kan ses

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Ospim | Ukjent posisjon Melding ukjent posisjon | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS L2 strekning Ser at systemet har ukjent posisjon og ringer togleder Se fellesprosedyrer 2.1 | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. Se fellesprosedyrer 2.1 og utfylt formular under |
|  | Øvelsen kan avsluttes etter utkjøring fra Ospim eller fortsettes til 115 Gaffelberg |  |  |
| Plo | Fungerer |  |  |
| Gaffelberg | Togvei til 115 | Stopper ved 115 |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms b ni 08

Øvelse for å trene på at ombordsystemets posisjon er ukjent

Mål:

- Etter de tre øvelsene 06, 07 og 08 skal deltakerne beherske oppstart i ukjent posisjon.

Utgangspunkt:

Vi har kjørt toget fra Spurvstad, men toget har stoppet på linjen mellom Spurvstad og Ospim pga feil på ombordutrustningen. Denne feilen medfører ukjent posisjon. Ombordutrustningen er blitt startet om for å løse denne feilen.

- Togsett (enkelsett) står ute på linjen mellom Ospim og Spurvstad

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos V og DMI viser inntasting av FørerId

- Ombordsystemet har ukjent posisjon

- Stoppskilt er ikke synlig

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Mellom Ospim og Spurvstad | Ukjent posisjon Melding ukjent posisjon | Legger inn togdata Ser at systemet har ukjent posisjon og ringer togleder Se fellesprosedyrer 2.3 | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. Se fellesprosedyrer 2.3 og utfylt formular under |
|  | Ved balisepassering ca 100 m før innkjørstoppskilt Spurvstad fås tilbud om OS FS etter passering av signal |  |  |
| Spurvstad | Øvelsen avsluttes når toget er inne ved plattform på Spurvstad |  |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms b ni 09 1

Øvelse for å trene på nødstopp fra RBC og skifting på TSA

Mål:

- Etter endt øvelse skal deltakerne demonstrere igangsetting etter nødstopp fra togleder samt skifting i modus Skifting (SH).

Utgangspunkt:

- Toget løses av i Ospim, kjøretillatelse FS

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Ospim | Toget har FS MA | Starter kjøring og kjører ut på linja mellom Ospim og Spurvstad | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. |
| Mellom Ospim og Spurvstad | Nødstopp fra RBC Tilbud OS etter litt kjøring IHT fellesprosedyre (OS når hast > 5km/t) | Observerer nødstopp Ringer togleder Se fellesprosedyrer 3.1 | Er togleder Mottar telefon fra fører som har fått systemnødbrems Se fellesprosedyrer 3.1 og utfylt formular under |
| Spurvstad | EoA ved 216 spor 2 Toget skal skiftes (videre framover) over til spor 1 og skjøtes med togsettet som står der Øvelsen avsluttes | Ringer togleder og ber om tillatelse til å aktivere skiftemodus Aktiverer skiftemodus Kjører til skiftegrense Bytter ende Aktiver skiftemodus igjen (dersom ikke Fortsett skifting ble benyttet) Kjører inn mot togsettet det skal skjøtes med Avslutt skiftemodus og legg inn førerid for oppkobling mot RBC | Er togleder og gir tillatelse til å gå over i skiftemodus (TSA er aktivert av postrigger) Tips fører om å tilsette togbremsen før kjøreretningsvender settes i 0 Tips også om at infoplakat må trykkes FORTSETT på både i førerrommet man forlater og det man skal kjøre fra etterpå |

Øvrig materiale:

- rute

- praktisk tips simulator

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Praktisk tips simulator under skifteoperasjonen mot slutten av øvelsen.

- Tilsett togbrems før du setter kjøreretningsvender i 0 for å bytte ende

- Når du har stoppet ute ved «stopp for skift» skiltet, kommer en infoplakat som forteller deg at du kan bytte ende nå. Denne kommer OGSÅ når du HAR byttet ende. Bare trykk FORTSETT på den en gang til.

Ertms – ertms b ni 09 2

Øvelse for å trene på å flytte kjøretøy på stasjon ved hjelp av teknisk togvei

Mål:

- Etter endt øvelse skal deltakerne kunne beherske flytting av kjøretøy på stasjon ved hjelp av teknisk togvei (i motsetning til i skiftemodus)

Utgangspunkt:

- Toget løses av i Ospim, kjøretillatelse FS

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Ospim | Toget har FS MA | Starter kjøring og kjører ut på linja mellom Ospim og Spurvstad | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. |
| Spurvstad | EoA ved 216 spor 2 Toget skal skiftes (videre framover) over til spor 1 og skjøtes med togsettet som står der Øvelsen avsluttes | Ringer togleder og avtaler at togsettet skal skiftes over til det andre sporet Kjører til skiftegrense Bytter ende Kjører inn mot togsettet det skal skjøtes med | Er togleder og avtaler med fører at togsettet skal skiftes over til det andre sporet. Dette skal foregå ved hjelp av teknisk togvei (ikke TSA / skiftemodus). Tips fører om å tilsette togbremsen før kjøreretningsvender settes i 0 Tips også om at infoplakat må trykkes FORTSETT på både i førerrommet man forlater og det man skal kjøre fra etterpå |

Øvrig materiale:

- rute

- praktisk tips simulator

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Praktisk tips simulator under skifteoperasjonen mot slutten av øvelsen.

- Tilsett togbrems før du setter kjøreretningsvender i 0 for å bytte ende

- Når du har stoppet ute ved «stopp for skift» skiltet, kommer en infoplakat som forteller deg at du kan bytte ende nå. Denne kommer OGSÅ når du HAR byttet ende. Bare trykk FORTSETT på den en gang til.

Ertms – ertms b ni 10 kryssinger

Øvelse for å trene kjøring på ERTMS nivå 2 i modus FS og systemovergang fra ERTMS nivå 2 til ATC

Mål:

Etter øvelsen skal deltakeren

- Beherske kjøring i modus full overvåking FS

- Kjenne til OS

- Kjenne til hvordan man får frem eventuelle restriksjoner i modus på sikt (OS)

- Forklare hvordan ordinær kryssing uten samtidig innkjøring fungerer, hvilke stoppskilt man da må stoppe foran

- Forklare hvordan en kryssing med samtidig innkjøring fungerer, hvilke stoppskilt man da må stoppe foran

- Beherske kvittering av systemovergang fra ERTMS nivå 2 til nivå ATC SE/NO

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 2 på Gaffelberg (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaffelberg | Togvei ut av Gaffelberg noen sek etter start. Tilbud om OS etter at start trykkes. Overgang FS ved første stoppskilt | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS strekning Fører starter kjøring | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. Vis visning av maks hast og planområdet i OS – trykk i hastmåler |
| Plo | Fungerer |  |  |
| Ospim | EoA ved 226 Release speed settes til 0 ved stopp Kryssing – ikke samtidig Togvei legges videre til Spurvstad når kryssende tog er inne | Stopper ved riktig stoppskilt Kjører videre | Forklarer kryssing ikke samtidig innkjøring |
| Spurvstad | EoA ved 126 Kryssing - samtidig Togvei legges videre til Mangeberg når kryssende tog er inne | Stopper ved / passerer ikke riktig stoppskilt Kjører videre | Forklarer kryssing samtidig innkjøring |
| Mangeberg | Systemovergang til ATC Øvelsen avsluttes når togethar stoppet ved plattform | Kvitterer for systemovergang Kjører inn på Mangeberg fra avvik og stopper ved utkjørHS |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms b ni 11 rep a

Øvelse for å trene på modus OS på ERTMS nivå 2

Mål:

Etter øvelsen skal deltakeren kunne

- Kvittere overgang til OS

- Demonstrere hvordan man får frem målavstand og tillatt hastighet i OS

- Forstå hvordan målavstand og tillatt hastighet indikeres i OS

- Forstå hvordan frislipp-/løsehastighet indikeres i OS

- Forstå hvor EoA er ved kjøring i OS

- Forstå at OS tillater kjøring inn i besatt spor

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 1 på Spurvstad (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Spurvstad | Togvei ut av Spurvstad noen sek etter start. Tilbud om OS etter at start trykkes. Overgang FS ved første stoppskilt | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS strekning Fører starter kjøring | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. |
| Ospim | «Belegg» spor 1 Ospim Tilbud om OS fra 9005 EoA ved 115 Togvei videre 15 sek etter stopp Overgang til FS | Kvitterer for OS Henter frem hake maks hast Legger merke til hvordan DMI ser ut i OS modus, målavstand, frislippshastighet Stopper ved 115 Kjører videre |  |
| Plo | Fungerer |  |  |
| Gaffelberg | Skjøting med togsett EoA ved 9005 Os togvei 15 sek etter stopp | Stopper ved 9005 Kjører inn Tar fram info ved å trykke i hastmåler Stopper i butt mot annet togsett |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms b ni 12 rep b

Øvelse for å trene på at ombordsystemets posisjon er ukjent og veisikringsanlegg i ustand

Mål:

- Etter de tre øvelsen skal deltakerne beherske oppstart i ukjent posisjon.

- Etter øvelsen skal deltakerne beherske kjøring forbi veisikringsanlegg i ustand.

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 1 på Ospim (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

- Ombordsystemet har ukjent posisjon

- Id på første stoppskilt kan ses

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Ospim | Ukjent posisjon Melding ukjent posisjon | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS L2 strekning Ser at systemet har ukjent posisjon og ringer togleder Se fellesprosedyrer 2.1 | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. Gi tilatelse til å trykke start Se fellesprosedyrer 2.1 og utfylt formular under Posisjonering av toget: (Trykk TS -> ERTMS posisjoner tog |
| Plo | Veisikringsanlegg i ustand Dmi gir MA med hast 10 km/t noen sek etter stopp ved Plo | Stopper ved skilt, tar kontakt med togleder Kjører videre i maks 10 km/t | Er togleder. Får beskjed om EoA ved skilt for veisikringsanlegg. Sier at planovergangen blir forsøkt sperret, men det lykkes ikke Her er det aktuelt å bruke sperremateriell utlagt i betjeningsskap, evt bevokte Gir tillatelse til å passere overgangen |
| Gaffelberg | Togvei til 115 Øvelsen avsluttes | Stopper ved 115 |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms b ni 13 rep c

Øvelse for å trene på nødstopp fra RBC, skifting på TSA endret togdata underveis

Mål:

Etter endt øvelse skal deltakerne demonstrere:

- igangsetting etter nødstopp fra togleder

- skifting i modus Skifting (SH)

- innlegging av andre togdata enn det som er forhåndsdefinert for materielltypen

Utgangspunkt:

- Toget løses av i Ospim, kjøretillatelse FS

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Ospim | Toget har FS MA | Starter kjøring og kjører ut på linja mellom Ospim og Spurvstad | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. |
| Mellom Ospim og Spurvstad | Nødstopp fra RBC | Observerer nødstopp Ringer togleder Se fellesprosedyrer 3.1 | Er togleder Se fellesprosedyrer 3.1 |
| Mellom Ospim og Spurvstad etter systemnødbrems og gjennomføring av fellesprosedyrer | Teknisk kjøretillatelse gis ikke ny start og heller ikke etter litt kjøring Når fører har stoppet ved A01 SST, vises infoplakat «Hva gjør vi nå?» Tilbud om OS kommer 10 sek etter at toget har stoppet ved A 01 SS | Fortsetter kjøring i SR som formularet har gitt tillatelse til Stopper ved A01 SST OS tilbud gis og kjøring fortsetter | «Hva gjør vi nå?» Forklarer eller får en deltager til å forklare at nå står vi der vi hadde tillatelse til gjennom kjøringen i SR. Dersom teknisk kjøretillatelse ikke kommer nå må man over på «vanlig» stoppkjøring, fellesprosedyrer 4 I denne øvelsen kommer nå OS tilbud |
| Spurvstad | EoA ved 216 spor 2 Toget skal skiftes (videre framover) over til spor 1 og skjøtes med togsettet som står der Settet det skjøtes med har feil på bremser. Èn boggi har avstengt brems. Øvelsen avsluttes når forberedelse til kjøring er gjennomført | Ringer togleder og ber om tillatelse til å aktivere skiftemodus Aktiverer skiftemodus Kjører til skiftegrense Bytter ende Aktiver skiftemodus igjen (dersom ikke Fortsett skifting ble benyttet) Kjør inn mot togsettet det skal skjøtes med Avslutt skiftemodus og legg inn førerid for oppkobling mot RBC Klargjør for togkjøring med avstengt brems på èn boggi | Er togleder og gir tillatelse til å gå over i skiftemodus (TSA er aktivert av postrigger) Tips fører om å tilsette togbremsen før kjøreretningsvender settes i 0 Tips også om at infoplakat må trykkes FORTSETT på både i førerrommet man forlater og det man skal kjøre fra etterpå Fortell at dette dobbelsettet skal klargjøres som tog med bremser avstengt på èn boggi |

Øvrig materiale:

- rute

- praktisk tips simulator

- tabell for bremseprosent

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Praktisk tips simulator under skifteoperasjonen mot slutten av øvelsen.

- Tilsett togbrems før du setter kjøreretningsvender i 0 for å bytte ende

- Når du har stoppet ute ved «stopp for skift» skiltet, kommer en infoplakat som forteller deg at du kan bytte ende nå. Denne kommer OGSÅ når du HAR byttet ende. Bare trykk FORTSETT på den en gang til.

Ertms – ertms b ni 14 rep 1

Øvelse for å trene på at ombordsystemets posisjon er ukjent og veisikringsanlegg i ustand

Mål:

Etter gjennomført øvelsen skal deltakeren beherske:

- innlesning av togdata, kontroll av RBC verdier

- repetisjon av kriterier for bremsetest

- oppstart uten kjent posisjon (ikke lesbar ID på nærmeste stoppskilt)

- motta tillatelse til kjøring i Særlig ansvar (SR) fra togleder (Formular07)

- stoppe foran stoppskilt og bekrefte stoppskiltets identifikasjon til toglederen

- benytte «Passer – EoA», (togfront, samt ved baliser med «Stop if in SR»)

- bruk av sjekkliste fører/togleder, hvor denne finnes, og kjenne til hvilke fordeler bruken av denne har for punktlighet og regularitet.

- passering av veisikringsanlegg med feil

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 1 (et stykke unna stoppskilt) på Spurvstad (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

- Ombordsystemet har ukjent posisjon

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Spurvstad | Ukjentposisjon, id kan ikke leses | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS L2 strekning Ser at systemet har ukjent posisjon og ringer togleder Se fellesprosedyrer 2.2 | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. Er togleder og mottar telefon om at fører har ukjent posisjon Se fellesprosedyrer 2.2 og utfylt formular under |
| Ospim | MA gjennom stasjonen |  |  |
| Plo | Veisikringsanlegg i ustand Dmi gir MA med hast 10 km/t noen sek etter stopp ved Plo | Stopper ved skilt, tar kontakt med togleder Kjører videre i maks 10 km/t | Er togleder. Får beskjed om EoA ved skilt for veisikringsanlegg. Sier at planovergangen blir forsøkt sperret, men det lykkes ikke Her er det aktuelt å bruke sperremateriell utlagt i betjeningsskap, evt bevokte Gir tillatelse til å passere overgangen |
| Gaffelberg | Togvei til 115 Øvelsen avsluttes | Stopper ved 115 |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms b ni 15 rep 2

Øvelse for å trene passering av sluttpunkt for kjøretillatelse med formular 1 (SR) og kjøring på sikt inn i besatt spor (OS)

Mål:

Etter gjennomført øvelse skal deltakeren beherske

- Oppstart, innlesning av togdata

- Kjøring forbi sluttpunkt for kjøretillatelse med formular 1

- Fremføring av tog i modus «Kjøring på sikt» (OS)

Etter gjennomført øvelse skal deltakeren forstå

- at manglende kontroll på elementer i togveien (f.eks sporveksler ute av kontroll) gjør at kun teknisk kjøretillatelse ikke kan gis (kun modus SR)

- at SR modus medfører hel sikthastighet og 10 km/t over sporveksler etter at det er kontrollert at de ligger riktig for toget

- Forstå bakgrunnen for meldingen «overgang til full overvåking»

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 2 på Gaffelberg (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaffelberg | Togvei ut av Gaffelberg noen sek etter start. Tilbud om OS etter at start trykkes. Overgang FS ved første stoppskilt | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS strekning Fører starter kjøring | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. Vis visning av maks hast i OS – trykk i hastmåler |
| Plo | Fungerer |  |  |
| Ospim | EoA ved 226 Release speed settes til 0 ved stopp Kryssing – ikke samtidig Det lykkes ikke å sette opp togvei videre fra 226 etter kryssingen Togvei videre fra M04 | Stopper ved riktig stoppskilt Observerer kryssing Observerer at ny MA ikke kommer etter rimelig tid, ringer togleder Se fellesprosedyrer 4 | Er togleder og gir tillatelse til å passere sluttpunkt Se fellesprosedyrer 4 og utfylt formular under |
| Spurvstad | Skjøting Os togvei fra B02 Øvelsen avsluttes | Får først EoA ved B02, får tilbud om OS når under 40 og innenfor sone Kjører inn i modus OS Stopper ved tog som det skjøtes med | Gjør fører oppmerksom på hvor EoA er i DMI. Det er ved neste stoppskilt, men toget kan bare kjøre til toget det skal skjøtes med OBS obs |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms c ni 2 togsett Ål Sløvika

Øvelse for å trene på Start of Mission med togsett på ERTMS strekning

Mål:

- Bli kjent med innlogging av ombordutrustning togsett for kjøring på ERTMS strekning

- Bli kjent med de vanligste indikeringer ERTMS i DMI.

Utgangspunkt:

- Togsett står i spor 2 på Ål.

- Fører sitter i førerrommet det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Ål |  | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS strekning | Hjelper til og forklarer ved behov underveis |
|  | Togvei ut av Ål st settes ved scenariostart Togvei forlenges når toget har kjørt noen meter | Fører starter kjøring og observerer indikeringer i DMI |  |
| Sløvika Bp | Stoppskilt ved Sløvika Bp har ikke togvei videre |  |  |
|  | Øvelsen avsluttes når tog har stoppet ved sløvika Bp |  |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Ertms – ertms c ni 3 lok Ål Skifting

Øvelse for å trene på Start of Mission med lok på ERTMS strekning

Mål:

- Bli kjent med innlogging av ombordutrustning lok for kjøring på ERTMS strekning

- Bli kjent med de vanligste indikeringer ERTMS i DMI.

- Bli kjent med skifting ved hjelp av togvei.

Utgangspunkt:

- Lok står i spor 1 på Ål.

- Fører starter ute på plattform

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Oppdrag:

Skifte loket over i spor 3 (der vognene står) ved hjelp av kjøretillatelser i DMI. Dette skal skje ved å skifte østover (til venstre i forhold til der du står ved oppstart av scenariet)

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Ål sp 1 ved plattform |  | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS strekning | Hjelper til og forklarer ved behov underveis Er togleder ved kontakt fra fører for å igangsette skifting (på kjøretillatelse) Du (togleder) foreslår at dette skjer østover Du (togleder) setter opp togvei inn i sp 3 når loket er utenfor stoppskilt 9005 (Togveier settes automatisk i scenariet) |
|  | Togvei til utkjørstoppskilt settes ved scenariostart | Fører starter kjøring og observerer indikeringer i DMI |  |
| Ål sp 1 ved sporveksel | Togvei inn igjen i spor 2 til indre stoppskilt 9005 settes når loket er utenfor sporveksel Fra indre stoppskilt 9005 gis OS togvei |  | Ved behov forklar hvordan endebytte foretas |
|  | Øvelsen avsluttes når loket har kjørt i butt på vognene |  |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Ertms – ertms c ni 9 rbc brudd Ål Sløvika

Øvelse for å trene på Start of Mission med togsett på ERTMS strekning

Mål:

- Kunne håndtere ved hjelp av sjekkliste oppstått brud i forbindelse til RBC under kjøring

Utgangspunkt:

- Togsett står i spor 11 (usikker på spornummer, på høyre side av plattform retning vest) på Ål.

- Fører sitter i førerrommet det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos F og Start of Missio er gjennomført og start er betjent

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Ål | Togvei ut av stasjon til Galleberg settes få sek etter oppstart av scenario |  | Hjelper til og forklarer ved behov underveis |
|  |  | Fører starter kjøring når kjøretillatelse gis i DMI |  |
| Ål - Sløvika | Ikke langt etter utkjørstoppskilt Ål vises signal E32 i DMI, feil ved radiokommunikasjon | Fortsetter kjøring (håper på gjenopprettet kontakt) |  |
| Ål - Sløvika | 30 sek senere tilsettes driftsbrems |  |  |
| Ål - Sløvika | Tog har stoppet som følge av driftsbrems Togvei trekkes automatisk tilbake til togfront | Fører følger fellesprosdyrer pkt 7 Ringer togleder og informerer om feil ved radiokommunikasjon Sjekker RBC data | Er togleder og mottar melding om feil ved radiokommunikasjon |
| Ål - Sløvika | RBC forbindelse gjenopprettes ca 20 sek etter at toget har stoppet | Opplever at forbindelsen til RBC gjenopprettes og informerer togleder om dette | Trigger ny togvei til- og videre fra første stoppskilt (Sløvika Bp) TRYKK trig 1 |
| Ål - Sløvika | Ny togvei medfører tilbud og overgang til OS | Bekrefter OS og starter kjøring |  |
| Ål - Sløvika | Det er langt til Sløvika Bp. Scenariostyrt teleportering startes og stoppes ca 1000m før Sløvika | Bekrefter OS og starter kjøring |  |
| 550 meter før Sløvika | Toget er nå innefor trusted area og togveien forlenges til Galleberg | Opplever togvei forbi Sløvika Bp |  |
| Sløvika Bp | Overgang til FS Øvelsen avsluttes | Opplever overgang til FS og gjennopptar strekningshastighet |  |

Øvrig materiale:

- rute

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Ertms – ertms d ni arbeid stasjon linje 1

Øvelse for å trene på forflytting av materiell mellom og på stasjon og linje i forbindelse med arbeid

Mål:

- Beherske forflytning mellom stasjon og linje ved hjelp av togvei

- Beherske forflytning av materiell på linjen under et arbeidsbrudd

- Beherske innkjøring på stasjon fra linjen / arbeidsbrudd ved hjelp av togvei

Utgangspunkt:

- Gaffelberg stasjon har normal drift

- Linjen mellom Gaffelberg og Ospim har normal drift akkurat nå

- Linjen mellom Gaffelberg og Ospim skal bli arbeidsbrudd (TSA) når toget kommer ut dit

- Linjen mellom Gaffelberg og Ospim settes tilbake til normal drift når toget skal kjøres inn igjen til Gaffelberg

- Lok står i spor 2 på Gaffelberg

- Fører starter i førerrommet det skal kjøres fra

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Oppdrag:

Flytte materiellet ut på linjen mellom Gaffelberg og Ospim med togvei

Foreta forflyttning i skiftemodus ute på linjen

Flytte materiellet tilbake til Gaffelberg stasjon med togvei

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaffelberg | Oppstart i Gaffelberg og kjøring ut på linja i FS | Setter førerbord i M Foretar start of mission som tog Trykker start Starter kjøring når MA blir gitt og kjører ut på linjen i FS | Hjelper til og forklarer ved behov underveis |
| Mellom Gaffelberg og Plo | Toget er ute på linja TSA aktiveres av trigger Ombordutrustning kobles fra RBC og går i modus SH | Stopper og kontakter togleder for overgang til modus skifting (SH) Skiftemodus aktiveres Kjører litt langs linja Bytter ende Kjører tilbake til innkjørstoppskiltet på Gaffelberg A 01 GLB | Er togleder og gir tillatelse til skiftemodus |
| Gaffelberg | Togvei ligger fra A 01 GLB Øvelsen avsluttes når toget er kommet inn i spor 2 Gaffelberg | Kontakter togleder og sier at arbeidet er utført og skal avsluttes. Ber om å gå ut av skiftemodus og togvei inn på Gaffelberg Går ut av skiftemodus Gjennomfører start of misson Får teknisk kjøretillatelse og kjører inn på Gaffelberg | Er togleder og gir tillatelse til å gå ut av skiftemodus Sier også at togvei sikres inn i spor 2 på Gaffelberg og at fører kan trykke start når han /hun er ferdig med forberedelse til kjøring |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Hva som trengs av materiale for fører undersøkes

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Bare lok

Ertms – ertms d ni arbeid stasjon linje 2

Øvelse for å trene på forflytting av materiell mellom og på stasjon og linje i forbindelse med arbeid

Mål:

- Beherske forflytning mellom stasjon og linje ved hjelp av togvei og skiftemodus (SH)

- Beherske forflytning av materiell på linjen under et arbeidsbrudd

- Beherske forflytning av materiell på linjen under et arbeidsbrudd forbi planovergang

- Beherske innkjøring på stasjon fra arbeidsbrudd

Utgangspunkt:

- Linjen mellom Gaffelberg og Ospim har normal drift akkurat nå

- Linjen mellom Gaffelberg og Ospim skal bli arbeidsbrudd når toget kommer ut dit

- Linjen mellom Gaffelberg og Ospim er arbeidsbrudd når toget skal inn på Ospim stasjon for å avslutte der

- Ospim stasjon har normal drift

- Lok står i spor 2 på Gaffelberg

- Fører starter i førerrommet det skal kjøres fra

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Oppdrag:

Flytte materiellet ut på linjen mellom Gaffelberg og Ospim med togvei

Foreta forflyttning i skiftemodus ute på linjen og forbi plaonovergang

Flytte materiellet til Ospim stasjon med togvei

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaffelberg | Oppstart i Gaffelberg og kjøring ut på linja i FS | Setter førerbord i M Foretar start of mission som tog Trykker start Starter kjøring når MA blir gitt og kjører ut på linjen i FS | Hjelper til og forklarer ved behov underveis Instruer fører om å stoppe like utenfor stasjonsgrensen |
| Mellom Gaffelberg og Plo | Toget er ute på linja TSA aktiveres av trigger Ombordutrustning kobles fra RBC og går i modus SH | Stopper og kontakter togleder for overgang til modus skifting (SH) Skiftemodus aktiveres Kjører langs linja til planovergangen | prosedyre undersøkes |
| Plo | Planovergang mens tog er i skiftemodus. Ingen automatisk aktivering av veisikringsanlegg | Stopper ved planovergang Går ut og bort til betjeningsskapet. Trykk SENK Gå inn igjen Kjører over og stopper Gå ut og hev anlegget igjen dersom det ikke har gått av seg selv | Tips til fører: For å gå ut: sikt fra førerrom -> liten oransje kloss i vinduskant til venstre For å gå inn: liten oransje kloss ved dør |
| Mellom Plo og Ospim | Innkjøring fra arbeidsbrudd til stasjon med normal drift | Kjører fram til innkjørstoppskilt B 02 OSP Kontakter togleder for tillatelse til å gå ut av skifting Går ut av skiftemodus og foretar registrering av togdata for togkjøring Kontakter togleder Se fellesprosedyrer 4 | Er togleder og mottar forespørsel om å gå ut av skifting Gir tillatelse til dette Melder samtidig fra om til fører at TSA linjen mellom Ospim og Gaffelberg fortsatt skal være arbeidsbrudd så det vil ikke kunne gis teknisk kjøretillatelse direkte fra der toget står. Derfor følges nå fellesprosedyrer 4 Ber om at fører ringer opp igjen når han /hun er klar til fellesprosedyrer 4 og utfylt formular under |
| Ospim | Ospim stasjon er i normal drift Teknisk kjøretillatelse når fører har trykket start Scenariet avsluttes når toget har stoppet inne ved plattform |  |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Hva som trengs av materiale for fører undersøkes

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Bare lok

Ertms – ertms d ni arbeid stasjon linje 3

Øvelse for å trene på forflytting av materiell mellom og på stasjon og linje i forbindelse med arbeid

Mål:

- Beherske forflytning mellom stasjon og linje ved hjelp av skiftemodus (SH)

Utgangspunkt:

- Arbeidsbrudd på strekning som innbefatter Gaffelberg stasjon og linjen mellom Gaffelberg og Ospim

- Lok og to stk vogner står i spor 2 på Gaffelberg

- Fører starter i førerrommet det skal kjøres fra

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Oppdrag:

Flytte materiellet ut på linjen mellom Gaffelberg og Ospim med skiftemodus

Flytte materiellet tilbake til Gaffelberg med skiftemodus

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaffelberg | Ombordutrustning kobles mot RBC Ombordutrustning kobles fra RBC og går i modus SH Ved skilt stopp for skift Gaffelberg stasjon og linjen mellom Gaffelberg og Ospim er en del av det samme arbeidsbruddet. Det er ingenting teknisk som hindrer passering i modus SH. Skiltet kann passeres under videre tillatelse | Setter førerbord i M Angir Fører ID Kontakter togleder og ber tillatelse til å gå i skiftemodus Betjener (holder inne knapp for skifting i hovedmenyen til ramma slutter å blinke) Skiftemodus aktiveres Kjører og stopper ved skilt «stopp for skift» Hovedsikkerhetsvakt kontaktes og tillatelse mottas Aktiverer Passer EoA funksjonen Kjører ut til utkjørstoppskiltet og passerer dette | Hjelper til og forklarer ved behov underveis Er togleder ved kontakt fra fører Stasjonen er allerede frigtt for skifting / TSA opprettet Gir tillatelse til skifting Er hovedsikkerhetsvakt og gir tillatelse skilt «stopp for skift» Romeo Mike med stedskode Golf Lima Bravo Presis prosedyre / ordlyd / formular? |
| Mellom Gaffelberg og Ospim | Toget er ute på linja Kjøring tilbake Scenariet avsluttes når toget står inne i spor 3 | Kjører litt langs linja og stopper Jobbing ferdig Bytter ende, går inn igjen i skifting og kjører tilbake (med signalgiver) Stopper ved innkjørstoppskiltet Hovedsikkerhetsvakt kontaktes og tillatelse mottas Aktiverer Passer EoA funksjonen Kjører inn igjen på stasjonen (med signalgiver) | Er hovedsikkerhetsvakt og gir tillatelse til å passere A 01 GLB Presis prosedyre / ordlyd / formular? |

Hva som trengs av materiale for fører undersøkes

Øvrig materiale:

- rute

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Hva som trengs av materiale for fører undersøkes

Øvrig info:

FørerId: 1

Ertms – ertms f ni 01 terminal / ertms f ni 02 terminal

Øvelse for å trene på inn og utkjøring til terminal / permanent skifteområde

Mål:

- Beherske kjøring av tog inn på terminal gjennom overgang fra fs til sh modus ved terminalgrense

- framføring på usikret område

- Beherske kjøring ut fra terminal som tog med ny sammensetning

Utgangspunkt:

- Toget har tilbakelagt strekningen fra Mosjøen til Mo i Rana og har fått stopp i innkjørstoppskilt Mo i Rana

- Toget står ved innkjørstoppskilt Mo i Rana og mottar kjøretillatelse like etter scenariostart

- Fører starter i førerrommet det skal kjøres fra

Oppdrag:

Framføre toget videre mot Ørtfjell med stopp på terminal i Mo i Rana for å hensette bakerste vogn

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Innkjørstoppskilt Mo i Rana Mo i Rana terminal | Kjøretillatelse gis like etter scenariostart I scenario ertms f ni 01 terminal: Overgang til modus SH skjer ved passering av baliser I scenario ertms f ni 02 terminal: Tilbud om overgang til modus SH skjer i forkant av stoppskilt 125 (siste stoppskilt før terminal) Dvergsignaler viser (varsom) kjøring tillatt fram til terminal. Når fører trykker START trigges kryssing med persontog. Kjøretillatelse og overgang til OS når kryssende tog er kommet inn | Kjører inn på Mo i Rana stasjon Kvitterer for overgang til SH Kvitterer for overgang til SH Framfører toget i skiftemodus etter dvergsignaler mot terminalen Framfører toget videre inn på usikret område Stopper inne på terminal Kobler fra og hensetter bakerste vogn Foretar SOM / start of mission basert på toget som når skal kjøres videre (kan evt trekke fram mot stoppskilt i SH først) Timeglass når start trykkes Starter kjøring når teknisk kjøretillatelse mottas | Hjelper til og forklarer ved behov underveis Forklarer ved behov overgang til SH ved balisegruppe Forklarer ved behov overgang til SH ved stoppskilt Følger med på gjennomføring av hensetting. Forklar om nødvendig hvordan dette gjøres teknisk i simulatoren. Forklar timeglass ved start of mission ved behov |
| Mo i Rana Indre stoppskilt ute ved siste sporveksel | Scenariet avsluttes ved indre stoppskilt 9025 |  |  |

Øvrig materiale:

- Rute

- Beskrivelse av oppdrag

- Data for toget

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Oppdrag:

Du har kjørt toget fra Mosjøen og står nå på innkjør-stoppskilt Mo i Rana. Kjør inn når du mottar kjøretillatelse.

Bakerste vogn skal hensettes på terminalen i Mo i Rana.

Deretter skal toget framføres videre mot Ørtfjell.

Togdata:

Togkategori: FP1

Bremseprosent: 80% (78% fra Mo i Rana til Ørtfjell)

Toglengde: 110m (93m fra Mo i Rana til Ørtfjell)

STH: 100 km/t

Aksellast: D2

Overhastighet: 0%

Kode togegenskap: 298

Ertms – ertms f ni 03 hastskilt

Øvelse for å trene på modus SR og lavere hastigheter enn 40 angitt med skilt

Mål:

Etter øvelsen skal deltakeren kunne

- Beherske kjøring i SR over et sporavsnitt

- Beherske kjøring i SR over et sporavsnitt der hastigheten er lavere enn 40

- Observere bruk av signal E68A brukt midlertidig

- Observere bruk av signal E68A brukt fast

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 1 på Mosjøen (ERTMS L2).

- Toget løses av og øvelsen starter med MA

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Mosjøen | Togvei ved scenariestart, men EOA ved 126 | Fører starter kjøring | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. |
| Mosjøen 126 | EoA ved 126, teknisk togvei videre ikke mulig | Stopper ved 126 Ringer togleder og innhenter tillatelse på formular 1 Se fellesprosedyrer 4 | Er togleder og gir tillatelse på formular 1 forbi stoppskilt 126 Se fellesprosedyrer 4 og utfylt formular under |
| Mosjøen mellom 126 og utkjørstopp-skilt | Signal E68A hastighetsreduksjon er satt opp som midlertidig hastnedsettelse fram mot utkjørstoppskiltet | Kjører i henhold til regelverk for SR Får med seg hastighetsreduksjonen til 20 |  |
| Mosjøen etter midlertidig hastighets-nedsettelse | Togvei settes opp videre fra utkjørstoppskiltet Tilbud om OS Videre til FS ved utkjørstoppskiltet | Overgang til OS Overgang til FS ved utkjørstoppskiltet |  |
| Gaffelberg | Signal E68A hastighetsreduksjon er satt opp som fast hastighet i sporveksel i avvik. Innkjøring foregår i FS og hastighet gis også der | Observerer signal E68A under innkjøring |  |
| Gaffelberg | Scenario avsluttes i spor 2 Gaffelberg Scenarioet kan utvides til å bytte ende, gå i skiftemodus og skifte ut igjen gjennom samme sporveksel for å vise hensikten med E68A | Observerer signal E68A under innkjøring |  |

Øvrig materiale:

- Rute

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Ertms – ertms h ool 01

Øvelse for å trene grunnleggende kjøring på ERTMS nivå 2 i modus FS og systemovergang fra ATC til ERTMS nivå2

Mål:

Etter øvelsen skal deltakeren kunne

- Beherske kvittering av nivåovergang fra nivå NTC til ERTMS nivå 2

- Kjenne til skilt for systemovergang

- Beherske grunnleggende kjøring i modus full overvåking FS

- Forklare hvilke stoppskilt som finnes på stasjonene og hvor de er plassert

- Forklare hvor langt kjøretillatelsen (MA) gjelder

- Kjenne til signalene E1, E2, E3, E4 og E5.

- Forstå visning av fall/stigning på DMI

- Kjenne til skilt for veisikringsanlegg.

- Forstå hvordan man leser av egen posisjon på DMI

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 2 på Mangeberg (ATC).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Mangeberg | Togvei ut av Mangeberg 20 sek etter start. | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ATC strekning | Hjelper til og forklarer ved behov underveis |
|  | Kjøring mot Spurvstad (ETCS). Levelovergang nivå 2 | Fører starter kjøring |  |
| Spurvstad | EOA ved A01 – Ny MA 15 sek etter stopp EOA ved L03 – Ny MA 5 sek etter stopp | Følger EOA og ny MA under videre kjøring til Gaffelberg |  |
| Ospim | EOA ved 35 – Ny MA 15 sek etter stopp |  |  |
| Plo | Fungerer |  |  |
| Gaffelberg | EOA ved 225 – Release speed trekkes tilbake etter stopp |  |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms h ool 02

Øvelse for å trene kjøring på ERTMS nivå 2 i modus FS og systemovergang fra ERTMS nivå 2 til ATC

Mål:

Etter øvelsen skal deltakeren kunne

- Beherske kjøring i modus full overvåking FS

- Kjenne til OS

- Kjenne til hvordan man får frem eventuelle restriksjoner i modus på sikt (OS)

- Forklare hvordan ordinær kryssing uten samtidig innkjøring fungerer, hvilke stoppskilt man da må stoppe foran

- Forklare hvordan en kryssing med samtidig innkjøring fungerer, hvilke stoppskilt man da må stoppe foran

- Beherske kvittering av systemovergang fra ERTMS nivå 2 til nivå ATC SE/NO

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 2 på Gaffelberg (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaffelberg | Togvei ut av Gaffelberg noen sek etter start. Tilbud om OS etter at start trykkes. Overgang FS ved første stoppskilt | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS strekning Oppgaver skal løses underveis Fører starter kjøring | Deltager skal løse oppgaver underveis Hjelper til og forklarer ved behov underveis. Vis visning av maks hast i OS – trykk i hastmåler Deltager skal løse oppgaver underveis |
| Plo | Fungerer |  |  |
| Ospim | EoA ved 16 Release speed settes til 0 ved stopp Kryssing – ikke samtidig Togvei legges videre til Spurvstad når kryssende tog er inne | Stopper ved riktig stoppskilt Kjører videre | Forklar ved behov kryssing ikke samtidig innkjøring |
| Spurvstad | EoA ved 126 Kryssing - samtidig Togvei legges videre til Mangeberg når kryssende tog er inne | Stopper ved / passerer ikke riktig stoppskilt Kjører videre | Forklar ved behov kryssing samtidig innkjøring |
| Mangeberg | Systemovergang til ATC | Kvitterer for systemovergang Kjører inn på Mangeberg fra avvik og stopper ved utkjørHS |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

- oppgaver til kjøringen

(De neste 4 sidene skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Oppgaver til kjøringen på de neste sidene.

Disse skal løses NÅR du får beskjed om det på ULIKE steder MENS øvelsen pågår

Oppgave 1)

Du har nå kvittert for Modus på sikt (OS).

- Hvor fort kan du nå kjøre?

- Hva kan du gjøre for at DMI skal gi deg mer info enn det som vises direkte etter overgang til modus OS?

- Hvilken informasjon får du fram ved å gjøre dette?

Fortsett kjøringen frem til du får melding om å løse neste oppgave

Oppgave 2)

I planleggingsområdet har du markert et sluttpunkt for kjøretillatelsen (EoA) om ca 1000m. Det er flere kilometer til neste stasjon, Ospim, hvor du finner neste stoppskilt.

- Hvorfor har du et sluttpunkt midt på linja?

- Noe før du kommer inn i bremsekurven kommer togveien din til å forlenges, hva er det som skjer da?

Fortsett kjøringen frem til du får melding om å løse neste oppgave

Oppgave 3)

Du er nå på vei inn på Ospim hvor du skal ha en kryssing hvor togleder velger å kjøre inn ett tog om gangen.

- Noter skritt for skritt alt som skjer når du nå fortsetter og gjennomfører kryssingen (hvor du stopper, hva som skjer med kjøretillatelsen din, frislipps-/løsehastighet, når det andre toget kommer, når du får kjøretillatelse videre). HUSK! Du kan trykke Pause/Play selv underveis ved behov

Fortsett kjøringen frem til du får melding om å løse neste oppgave

Oppgave 4)

Du er nå på vei inn på Spurvstad hvor du skal ha en kryssing med samtidig innkjøring.

- Noter skritt for skritt alt som skjer når du nå fortsetter og gjennomfører kryssingen (hvor du har EoA, hva som skjer med kjøretillatelsen din, frislipps-/løsehastigheten, når det andre toget kommer, når du får kjøretillatelse videre). HUSK! Du kan trykke Pause/Play selv underveis ved behov

Fortsett kjøringen frem til du får melding om å løse neste oppgave

Oppgave 5)

Du har nettopp kvittert for overgang til nivå NTC (ATC SE/NO).

- Hvilket nivå og og hvilken driftsmodus er systemet i nå?

- Når bytter systemet over til nivå NTC (ATC SE/NO) og modus SN?

Fortsett kjøringen frem til du får melding om å løse neste oppgave

Ertms – ertms h ool 03

Øvelse for å trene på veisikringsanlegg i ustand på ERTMS nivå 2

Mål:

Etter øvelsen skal deltakeren

- beherske kjøring forbi veisikringsanlegg i ustand.

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 2 på Gaffelberg (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaffelberg | Togvei ut av Gaffelberg noen sek etter start. Tilbud om OS etter at start trykkes. Overgang FS ved første stoppskilt | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS strekning Fører starter kjøring | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. |
| Plo | Veisikringsanlegg i ustand Dmi gir MA med hast 10 km/t noen sek etter stopp ved Plo | Stopper ved skilt, tar kontakt med togleder og sier at det er feil på planovergangen og at bommer står oppe. Kjører videre i maks 10 km/t | Er togleder. Får beskjed om at det feil på veisikringsanlegg og at bommer står oppe. Sier at planovergangen blir forsøkt sperret, men det lykkes ikke. Her er det aktuelt å bruke sperremateriell utlagt i betjeningsskap, evt bevokte. Gir tillatelse til å passere overgangen uten å sperre etter informasjon/vurdering fra fører om at det er liten / ingen trafikk og god oversikt. |
| Ospim | Togvei til 46 Øvelsen avsluttes | Stopper ved 46 |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms h ool 04

Øvelse for å trene på modus OS på ERTMS nivå 2

Mål:

Etter øvelsen skal deltakeren

- Kunne kvittere overgang til OS

- Kunne demonstrere hvordan man får frem målavstand, planområdet og tillatt hastighet i OS

- Forstå hvordan målavstand og tillatt hastighet indikeres i OS

- Forstå hvordan frislipp-/løsehastighet indikeres i OS

- Forstå hvor EoA er ved kjøring i OS

- Forstå at OS tillater kjøring inn i besatt spor

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 1 på Spurvstad (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Spurvstad | Togvei ut av Spurvstad noen sek etter start. Tilbud om OS etter at start trykkes. Overgang FS ved første stoppskilt | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS strekning Fører starter kjøring | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. |
| Ospim | «Belegg» spor 1 Ospim Tilbud om OS fra A01 EoA ved 35 Togvei videre 15 sek etter stopp Overgang til FS | Kvitterer for OS Henter frem hake maks hast Legger merke til hvordan DMI ser ut i OS modus, målavstand, frislippshastighet Stopper ved 35 Kjører videre |  |
| Plo | Fungerer |  |  |
| Gaffelberg | Skjøting med togsett EoA ved A01 Os togvei 15 sek etter stopp Øvelsen avsluttes etter skjøting | Stopper ved A01 Kjører inn Tar fram info ved å trykke i hastmåler Stopper i butt mot annet togsett |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms h ool 05

Øvelse for å trene på modus SR på ERTMS nivå 2

Mål:

Etter øvelsen skal deltakeren kunne

- Beherske kjøring i SR over et sporavsnitt

- Motta muntlig kjøretillatelse fra togleder (Formular 1)

- Benytte «Passer – EoA» funksjonen

- Forstå at modus særlig ansvar SR medfører at sporveksler og sporsperrer kan være uten kontroll – 10 km/t over sporveksler

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 1 på Spurvstad (ERTMS L2).

- Toget løses av og øvelsen starter med MA

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Spurvstad | Togvei ved scenariestart | Fører starter kjøring | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. |
| Ospim | EoA ved 05, teknisk togvei videre ikke mulig | Stopper ved 05 Ringer togleder og innhenter tillatelse på formular 1 Se fellesprosedyrer 4 | Er togleder og gir tillatelse på formular 1 forbi stoppskilt 05 Se fellesprosedyrer 4 og utfylt formular under |
| Gaffelberg | EoA ved 9005 | Stopper ved 9005 Ringer togleder og innhenter tillatelse på formular 1 Se fellesprosedyrer 4 | Er togleder og gir tillatelse på formular 1 forbi stoppskilt A 01 Se fellesprosedyrer 4 og utfylt formular under |
| Gaffelberg | Øvelsen avsluttes når toget har stoppet ved 115 | Kjører sikt, maks 10 kmt sporveksler |  |

Øvrig materiale:

- Rute

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Ertms – ertms h ool 06

Øvelse for å trene på at ombordsystemets posisjon er ukjent

Mål:

- Etter de tre øvelsene 06, 07 og 08 skal deltakerne beherske oppstart i ukjent posisjon.

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 1 (et stykke unna stoppskilt) på Ospim (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

- Ombordsystemet har ukjent posisjon

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Ospim | Ukjent posisjon Melding ukjent posisjon | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS L2 strekning Ser at systemet har ukjent posisjon Trykker start Ringer togleder Se fellesprosedyrer 2.2 | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. Se fellesprosedyrer 2.2 og utfylt formular under |
|  | Øvelsen kan avsluttes etter utkjøring fra Ospim eller fortsettes til 115 Gaffelberg |  |  |
| Plo | Fungerer |  |  |
| Gaffelberg | Togvei til 25 | Stopper ved 25 |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms h ool 07

Øvelse for å trene på at ombordsystemets posisjon er ukjent

Mål:

- Etter de tre øvelsene 06, 07 og 08 skal deltakerne beherske oppstart i ukjent posisjon.

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 1 på Ospim (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

- Ombordsystemet har ukjent posisjon

- Id på første stoppskilt kan ses

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Ospim | Ukjent posisjon Melding ukjent posisjon | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS L2 strekning Ser at systemet har ukjent posisjon og ringer togleder Se fellesprosedyrer 2.1 | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. Se fellesprosedyrer 2.1 og utfylt formular under Utfør posisjonering når fører har angitt korrekt id på stoppskilt |
|  | Øvelsen kan avsluttes etter utkjøring fra Ospim eller fortsettes til 115 Gaffelberg |  |  |
| Plo | Fungerer |  |  |
| Gaffelberg | Togvei til 25 | Stopper ved 25 |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms h ool 08

Øvelse for å trene på at ombordsystemets posisjon er ukjent

Mål:

- Etter de tre øvelsene 06, 07 og 08 skal deltakerne beherske oppstart i ukjent posisjon.

Utgangspunkt:

Vi har kjørt toget fra Spurvstad, men toget har stoppet på linjen mellom Spurvstad og Ospim pga feil på ombordutrustningen. Denne feilen medfører ukjent posisjon. Ombordutrustningen er blitt startet om for å løse denne feilen.

- Togsett (enkelsett) står ute på linjen mellom Ospim og Spurvstad

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos V og DMI viser inntasting av FørerId

- Ombordsystemet har ukjent posisjon

- Stoppskilt er ikke synlig

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Mellom Ospim og Spurvstad | Ukjent posisjon Melding ukjent posisjon | Legger inn togdata Ser at systemet har ukjent posisjon og ringer togleder Se fellesprosedyrer 2.3 | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. Se fellesprosedyrer 2.3 og utfylt formular under |
|  | Ved balisepassering ca 100 m før innkjørstoppskilt Spurvstad fås tilbud om OS FS etter passering av signal / TAF |  |  |
| Spurvstad | Øvelsen avsluttes når toget er inne ved plattform på Spurvstad |  |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms h ool 09

Øvelse for å trene på nødstopp fra RBC og skifting på TSA

Mål:

- Etter endt øvelse skal deltakerne demonstrere igangsetting etter nødstopp fra togleder samt skifting i modus Skifting (SH).

Utgangspunkt:

- Toget løses av i Ospim, kjøretillatelse FS

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Ospim | Toget har FS MA | Starter kjøring og kjører ut på linja mellom Ospim og Spurvstad | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. |
| Mellom Ospim og Spurvstad | Nødstopp fra RBC Tilbud OS etter litt kjøring IHT fellesprosedyre (OS når hast > 5km/t) | Observerer nødstopp Ringer togleder Se fellesprosedyrer 3.1 | Er togleder Mottar telefon fra fører som har fått systemnødbrems Se fellesprosedyrer 3.1 og utfylt formular under |
| Spurvstad | EoA ved 216 spor 2 Toget skal skiftes (videre framover) over til spor 1 og skjøtes med togsettet som står der Øvelsen avsluttes | Ringer togleder og ber om tillatelse til å aktivere skiftemodus Aktiverer skiftemodus Kjører til skiftegrense Bytter ende Aktiver skiftemodus igjen (dersom ikke Fortsett skifting ble benyttet) Kjører inn mot togsettet det skal skjøtes med Avslutt skiftemodus og legg inn førerid for oppkobling mot RBC | Er togleder og gir tillatelse til å gå over i skiftemodus (TSA er aktivert av postrigger) Tips fører om å tilsette togbremsen før kjøreretningsvender settes i 0 Tips også om at infoplakat må trykkes FORTSETT på både i førerrommet man forlater og det man skal kjøre fra etterpå |

Øvrig materiale:

- rute

- praktisk tips simulator

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Praktisk tips simulator under skifteoperasjonen mot slutten av øvelsen.

- Tilsett togbrems før du setter kjøreretningsvender i 0 for å bytte ende

- Når du har stoppet ute ved «stopp for skift» skiltet, kommer en infoplakat som forteller deg at du kan bytte ende nå. Denne kommer OGSÅ når du HAR byttet ende. Bare trykk FORTSETT på den en gang til.

Ertms – ertms h ool 10

Øvelse for å trene kjøring på ERTMS nivå 2 i modus FS og systemovergang fra ERTMS nivå 2 til ATC

Mål:

Etter øvelsen skal deltakeren

- Beherske kjøring i modus full overvåking FS

- Kjenne til OS

- Kjenne til hvordan man får frem eventuelle restriksjoner i modus på sikt (OS)

- Forklare hvordan ordinær kryssing uten samtidig innkjøring fungerer, hvilke stoppskilt man da må stoppe foran

- Forklare hvordan en kryssing med samtidig innkjøring fungerer, hvilke stoppskilt man da må stoppe foran

- Beherske kvittering av systemovergang fra ERTMS nivå 2 til nivå ATC SE/NO

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 2 på Gaffelberg (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaffelberg | Togvei ut av Gaffelberg noen sek etter start. Tilbud om OS etter at start trykkes. Overgang FS ved første stoppskilt | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS strekning Fører starter kjøring | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. Vis visning av maks hast og planområdet i OS – trykk i hastmåler |
| Plo | Fungerer |  |  |
| Ospim | EoA ved 16 Release speed settes til 0 ved stopp Kryssing – ikke samtidig Togvei legges videre til Spurvstad når kryssende tog er inne | Stopper ved riktig stoppskilt Kjører videre | Forklarer kryssing ikke samtidig innkjøring |
| Spurvstad | EoA ved 26 Kryssing - samtidig Togvei legges videre til Mangeberg når kryssende tog er inne | Stopper ved / passerer ikke riktig stoppskilt Kjører videre | Forklarer kryssing samtidig innkjøring |
| Mangeberg | Systemovergang til ATC Øvelsen avsluttes når togethar stoppet ved plattform | Kvitterer for systemovergang Kjører inn på Mangeberg fra avvik og stopper ved utkjørHS |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms h ool 11 rep a

Øvelse for å trene på modus OS på ERTMS nivå 2

Mål:

Etter øvelsen skal deltakeren kunne

- Kvittere overgang til OS

- Demonstrere hvordan man får frem målavstand og tillatt hastighet i OS

- Forstå hvordan målavstand og tillatt hastighet indikeres i OS

- Forstå hvordan frislipp-/løsehastighet indikeres i OS

- Forstå hvor EoA er ved kjøring i OS

- Forstå at OS tillater kjøring inn i besatt spor

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 1 på Spurvstad (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Spurvstad | Togvei ut av Spurvstad noen sek etter start. Tilbud om OS etter at start trykkes. Overgang FS ved første stoppskilt | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS strekning Fører starter kjøring | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. |
| Ospim | «Belegg» spor 1 Ospim Tilbud om OS fra A 01 EoA ved 35 Togvei videre 15 sek etter stopp Overgang til FS | Kvitterer for OS Henter frem hake maks hast Legger merke til hvordan DMI ser ut i OS modus, målavstand, frislippshastighet Stopper ved 35 Kjører videre |  |
| Plo | Fungerer |  |  |
| Gaffelberg | Skjøting med togsett EoA ved A 01 Os togvei 15 sek etter stopp | Stopper ved A 01 Kjører inn Tar fram info ved å trykke i hastmåler Stopper i butt mot annet togsett |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms h ool 12 rep b

Øvelse for å trene på at ombordsystemets posisjon er ukjent og veisikringsanlegg i ustand

Mål:

- Etter de tre øvelsen skal deltakerne beherske oppstart i ukjent posisjon.

- Etter øvelsen skal deltakerne beherske kjøring forbi veisikringsanlegg i ustand.

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 1 på Ospim (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

- Ombordsystemet har ukjent posisjon

- Id på første stoppskilt kan ses

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Ospim | Ukjent posisjon Melding ukjent posisjon | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS L2 strekning Ser at systemet har ukjent posisjon og ringer togleder Se fellesprosedyrer 2.1 | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. Gi tilatelse til å trykke start Se fellesprosedyrer 2.1 og utfylt formular under Posisjonering av toget: (Trykk TS -> ERTMS posisjoner tog |
| Plo | Veisikringsanlegg i ustand Dmi gir MA med hast 10 km/t noen sek etter stopp ved Plo | Stopper ved skilt, tar kontakt med togleder Kjører videre i maks 10 km/t | Er togleder. Får beskjed om EoA ved skilt for veisikringsanlegg. Sier at planovergangen blir forsøkt sperret, men det lykkes ikke Her er det aktuelt å bruke sperremateriell utlagt i betjeningsskap, evt bevokte Gir tillatelse til å passere overgangen |
| Gaffelberg | Togvei til 25 Øvelsen avsluttes | Stopper ved 25 |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms h ool 13 rep c

Øvelse for å trene på nødstopp fra RBC, skifting på TSA endret togdata underveis

Mål:

Etter endt øvelse skal deltakerne demonstrere:

- igangsetting etter nødstopp fra togleder

- skifting i modus Skifting (SH)

- innlegging av andre togdata enn det som er forhåndsdefinert for materielltypen

Utgangspunkt:

- Toget løses av i Ospim, kjøretillatelse FS

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Ospim | Toget har FS MA | Starter kjøring og kjører ut på linja mellom Ospim og Spurvstad | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. |
| Mellom Ospim og Spurvstad | Nødstopp fra RBC | Observerer nødstopp Ringer togleder Se fellesprosedyrer 3.1 | Er togleder Se fellesprosedyrer 3.1 |
| Mellom Ospim og Spurvstad etter systemnødbrems og gjennomføring av fellesprosedyrer | Teknisk kjøretillatelse gis ikke ny start og heller ikke etter litt kjøring Når fører har stoppet ved A01 SST, vises infoplakat «Hva gjør vi nå?» Tilbud om OS kommer 10 sek etter at toget har stoppet ved A 01 SS | Fortsetter kjøring i SR som formularet har gitt tillatelse til Stopper ved A01 SST OS tilbud gis og kjøring fortsetter | «Hva gjør vi nå?» Forklarer eller får en deltager til å forklare at nå står vi der vi hadde tillatelse til gjennom kjøringen i SR. Dersom teknisk kjøretillatelse ikke kommer nå må man over på «vanlig» stoppkjøring, fellesprosedyrer 4 I denne øvelsen kommer nå OS tilbud |
| Spurvstad | EoA ved 36 spor 2 Toget skal skiftes (videre framover) over til spor 1 og skjøtes med togsettet som står der Settet det skjøtes med har feil på bremser. Èn boggi har avstengt brems. Øvelsen avsluttes når forberedelse til kjøring er gjennomført | Ringer togleder og ber om tillatelse til å aktivere skiftemodus Aktiverer skiftemodus Kjører til skiftegrense Bytter ende Aktiver skiftemodus igjen (dersom ikke Fortsett skifting ble benyttet) Kjør inn mot togsettet det skal skjøtes med Avslutt skiftemodus og legg inn førerid for oppkobling mot RBC Klargjør for togkjøring med avstengt brems på èn boggi | Er togleder og gir tillatelse til å gå over i skiftemodus (TSA er aktivert av postrigger) Tips fører om å tilsette togbremsen før kjøreretningsvender settes i 0 Tips også om at infoplakat må trykkes FORTSETT på både i førerrommet man forlater og det man skal kjøre fra etterpå Fortell at dette dobbelsettet skal klargjøres som tog med bremser avstengt på èn boggi |

Øvrig materiale:

- rute

- praktisk tips simulator

- tabell for bremseprosent

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Praktisk tips simulator under skifteoperasjonen mot slutten av øvelsen.

- Tilsett togbrems før du setter kjøreretningsvender i 0 for å bytte ende

- Når du har stoppet ute ved «stopp for skift» skiltet, kommer en infoplakat som forteller deg at du kan bytte ende nå. Denne kommer OGSÅ når du HAR byttet ende. Bare trykk FORTSETT på den en gang til.

Ertms – ertms h ool 14 rep 1

Øvelse for å trene på at ombordsystemets posisjon er ukjent og veisikringsanlegg i ustand

Mål:

Etter gjennomført øvelsen skal deltakeren beherske:

- innlesning av togdata, kontroll av RBC verdier

- repetisjon av kriterier for bremsetest

- oppstart uten kjent posisjon (ikke lesbar ID på nærmeste stoppskilt)

- motta tillatelse til kjøring i Særlig ansvar (SR) fra togleder (Formular07)

- stoppe foran stoppskilt og bekrefte stoppskiltets identifikasjon til toglederen

- benytte «Passer – EoA», (togfront, samt ved baliser med «Stop if in SR»)

- bruk av sjekkliste fører/togleder, hvor denne finnes, og kjenne til hvilke fordeler bruken av denne har for punktlighet og regularitet.

- passering av veisikringsanlegg med feil

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 1 (et stykke unna stoppskilt) på Spurvstad (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos V.

- Ombordsystemet har ukjent posisjon

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Spurvstad | Ukjentposisjon, id kan ikke leses | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS L2 strekning Ser at systemet har ukjent posisjon og ringer togleder Se fellesprosedyrer 2.2 | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. Er togleder og mottar telefon om at fører har ukjent posisjon Se fellesprosedyrer 2.2 og utfylt formular under |
| Ospim | MA gjennom stasjonen |  |  |
| Plo | Veisikringsanlegg i ustand Dmi gir MA med hast 10 km/t noen sek etter stopp ved Plo | Stopper ved skilt, tar kontakt med togleder Kjører videre i maks 10 km/t | Er togleder. Får beskjed om EoA ved skilt for veisikringsanlegg. Sier at planovergangen blir forsøkt sperret, men det lykkes ikke Her er det aktuelt å bruke sperremateriell utlagt i betjeningsskap, evt bevokte Gir tillatelse til å passere overgangen |
| Gaffelberg | Togvei til 25 Øvelsen avsluttes | Stopper ved 25 |  |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett

Ertms – ertms h ool 15 rep 2

Øvelse for å trene passering av sluttpunkt for kjøretillatelse med formular 1 (SR) og kjøring på sikt inn i besatt spor (OS)

Mål:

Etter gjennomført øvelse skal deltakeren beherske

- Oppstart, innlesning av togdata

- Kjøring forbi sluttpunkt for kjøretillatelse med formular 1

- Fremføring av tog i modus «Kjøring på sikt» (OS)

Etter gjennomført øvelse skal deltakeren forstå

- at manglende kontroll på elementer i togveien (f.eks sporveksler ute av kontroll) gjør at kun teknisk kjøretillatelse ikke kan gis (kun modus SR)

- at SR modus medfører hel sikthastighet og 10 km/t over sporveksler etter at det er kontrollert at de ligger riktig for toget

- Forstå bakgrunnen for meldingen «overgang til full overvåking»

Utgangspunkt:

- Togsett (enkelsett) står i spor 2 på Gaffelberg (ERTMS L2).

- Fører starter inni det førerrom det skal kjøres fra.

- Kjøreretningsvender står i pos 0.

Instruktørkjøreplan

| Rute | Hendelser / øvrig info | Deltager | Instruktør |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaffelberg | Togvei ut av Gaffelberg noen sek etter start. Tilbud om OS etter at start trykkes. Overgang FS ved første stoppskilt | Setter førerbord i M Fører foretar innlogging og start av ombordutrustning for ERTMS strekning Fører starter kjøring | Hjelper til og forklarer ved behov underveis. Vis visning av maks hast i OS – trykk i hastmåler |
| Plo | Fungerer |  |  |
| Ospim | EoA ved 16 Release speed settes til 0 ved stopp Kryssing – ikke samtidig Det lykkes ikke å sette opp togvei videre fra 16 etter kryssingen Togvei videre fra M04 | Stopper ved riktig stoppskilt Observerer kryssing Observerer at ny MA ikke kommer etter rimelig tid, ringer togleder Se fellesprosedyrer 4 | Er togleder og gir tillatelse til å passere sluttpunkt Se fellesprosedyrer 4 og utfylt formular under |
| Spurvstad | Skjøting Os togvei fra B02 Øvelsen avsluttes | Får først EoA ved B02, får tilbud om OS når under 40 og innenfor sone Kjører inn i modus OS Stopper ved tog som det skjøtes med | Gjør fører oppmerksom på hvor EoA er i DMI. Det er ved neste stoppskilt, men toget kan bare kjøre til toget det skal skjøtes med OBS obs |

Øvrig materiale:

- rute

- info for togdatainnmating

- formularer 1-7

(Neste side skrives ut eller gjøres tilgjengelig for fører digitalt)

Formularer finnes på egen blokk eller skrives ut fra tjn:kapittel_9 [Regelverk] (banenor.no)

Øvrig info:

FørerId: 1

Togdata: Enkelsett