Spørsmål 1

- Hva skal fører minst kontrollere før kjøring fra stedet der togsettet blir klargjort? Fører skal minst kontrollere at: - Kunngjøringer (FIDO og togselskapenes egne/kvitteres) - Bremser er i orden (bremseprøve) - Sjekke opplysninger om togsammensettingen (skal foreligge) - Sikkerhetsbremseapparat fungerer (SIFA er virksom) - ATC (påslått og innstilt med korrekte verdier) - Togradio fungerer (innlogget med korrekt tognummer) - Foretaksspesifikke regler/prosedyrer (f.eks Vy – konferanse OA) 3,5p - Når skal fører kvittere for kunngjøringer i Fido (ta med alle tilfeller)? - Før avgang fra utgangsstasjon - Før tillatelse til skifting blir gitt 1p

Spørsmål 2

Du kjører nå et tog. - Hva er et tog? - Trekkraftkjøretøy, med eller uten vogner, som er gitt et tognummer i en rute og som skal kjøres fra et bestemt utgangssted til et bestemt ankomststed. 1p - Hva er skifting? - Flytting av kjøretøy på en stasjon eller på et sidespor og eventuelt på deler av et hovedspor som det er nødvendig å benytte for å utføre skifting på et sidespor. 1p

Denne side 6,5p

Spørsmål 3

- Hvilke lyssignaler ser du foran toget, og hvilke signaler viser de? - Innkjørhovedsignal = «Kjør med redusert hastighet» - Forsignal for utkjørhovedsignal = «Forvent stopp» 1p - Hva er minste avstand fra dette signalet til første sporveksel? - 200m 0,5p - Hva heter og betyr den røde og hvite orienteringsstolpen? - Seksjoneringsstolpe. - Trekkraftkjøretøy med hevet strømavtaker som skal stoppe, skal stoppe foran stolpen. 0,5p Trykk OK i meldingsboks og trykk på GRØNN PIL (play knapp) for å fortsette kjøring DU FÅR MELDING I SKJERMEN NÅR DU SKAL SE PÅ NESTE PUNKT.

Denne side 2p

Spørsmål 4

- Hvilket signal står toget foran nå, og hva betyr det? - Utkjørhovedsignal, som viser signal «Stopp», - Togveien slutter her og tog må stoppe foran signalet eller annet signal som forkorter togveien. Signalet endres til signal «kjør med redusert hastighet» (når kryssende tog er inne på stasjonen). 1p - Hva heter og betyr det gule skiltet merket med «5»? - Avvikende hastighet. - Hastigheten over første avvikende sporveksel eller sporvekselgruppe kan økes eller må reduseres til det som er angitt på signalet, her økes hastigheten til 50 km/t. 1p - Hva er en stasjon? - Stasjon er område på banestrekning avgrenset av en eller flere stasjonsgrenser. På stasjoner kan det være plattformer for av- og påstigning. 3p - Sett inn følgende begreper med tall på tegningen nedenfor: Plasser rett tall på riktig sted på hele tegningen. - Innkjørhovedsignal - Stasjonsgrense - Hovedtogspor - Utkjørhovedsignal 5 Forsignal for innkjørhovedsignal 1/2 Avstandsskilt 1 4 1/2 5 6 6 3 3p - Hvilken driftsform er du på nå, og hvordan sikres neste blokkstrekning for videre kjøring nå? - Strekning med fjernstyring. Neste blokkstrekning sikres med linjeblokk. 2p

Denne side 10p

Spørsmål 5

- Hvilket signal er dette, og hvilket signalbilde viser det? - Blokksignal, signalbilde «Kjør» 1p - Hvilke signalbilder kan dette signalet vise? - Signal «Stopp» og «Kjør» 1p - Finner du dette signalet på alle driftsformer (evnt hvor finner du det)? - Nei, finnes bare på strekning med fjernstyring? 1p - Hvilke driftsformer har vi? - Strekning med fjernstyring, strekning med togmelding, strekning med ERTMS 2p - Hva er en blokkstrekning? - Strekning som er avgrenset av to nabostasjoner, to naboblokkposter eller en stasjon og en naboblokkpost på strekning med fjernstyring og strekning med ERTMS. På strekning med togmelding er blokkstrekningen avgrenset av de to nærmeste betjente stasjonene. 1p

Denne side 6p

Spørsmål 6

- Hvilket signal er dette? - ATC nødbrems - Sett navn på disse signalene.. - ATC repeter hastighet. - ATC forsignal. - ATC repeter målpunkt. - ATC varsel. 2,5p - Må ATC være virksom fra togets utgangsstasjon? - Ja 1p - Må Sifa være virksom fra togets utgangsstasjon? - Ja 1p

Denne side 4,5p

Spørsmål 7

- Hvilket lyssignal står toget foran? - Indre hovedsignal (i innkjørtogvei) 1p - Hvilket signal vises for toget? - Kjør i hovedsignal, og forvent kjør i forsignal 1p - Hva er togveiens lengde på driftsformen du er på nå? - På strekning med fjernstyring er togveien for et tog er fra et hovedsignal til neste hovedsignal dersom ikke annet signal forkorter togveien. 1p - Gi eksempler på hva som kan forkorte togveiens lengde. • Dvergsignal • Planovergangssignal • Togvei slutt signal • Brusignal / Frostportsignal • Togekspeditøren kan gi signal «Stopp» for å stoppe tog på bestemt sted på stasjonen 2,5p

Denne side 5,5p

Spørsmål 8

- Hvilket signal står toget foran? - Rasvarslingssignal 1p - Hvilke signaler kan det vise? - Det kan vise signal «Rasfare» to gule blinkende lys, eller «Tog kan passere rasfarestrekningen» ett hvitt blinkende lys 1p - Tegn en enkel skisse med signalene du møter i forbindelse med dette signalet og sett på navn. Rasvarslingsstolpe ved start/slutt på rasfarestrekning (Gul/hvit) Rasvarslingssignal fra begge sider (Litreres med «R») 1p - Hva må du gjøre om anlegget løser ut? - Stoppe foran rasvarslingsstolpen. - Undersøke forholdene og varsle togleder - Er linjen farbar kan man fortsette med 10km/ t over den aktuelle strekningen (mellom stolpene) 1p

Denne side 4p

Spørsmål 9

- Hva betyr dette signalet? - Hastigheten skal settes ned til 70 km/t. - Tilleggshastighet: Enkelte tog kan øke hastigheten med det som er angitt på signalet (+10, dvs 80km/t her) 1p - Hvor gjelder dette fra? - Fra signal «Markeringsmerke» 1p

Spørsmål 10

- Hvilket lyssignal er dette, og hvilket signal viser det? - Forsignal for planovergangssignal, «Planovergangssignalet viser at planovergangen kan passeres» 1p - Hva betyr det gule skiltet merket med «V»? - Signalet varsler om planovergang med veisikringsanlegg og markerer det sted fører senest må bremse dersom planovergangssignalet ikke viser signal «Planovergangen kan passeres» (eventuelt forsignalet). I dette tilfellet er det forsignal. 2p - Tegn en enkel skisse over signalene du møter mot en planovergang med veisikringsanlegg (uten forsignal) (sett navn på signalene)? - Obs: Det varierer om orienteringssignal er satt opp. 1,5p

Denne side 6,5p

Spørsmål 11

- Hvilket signal er dette, og hva betyr det? - «Orienteringssignal for holdeplass», - og det betyr at fører skal gi signal «Tog kommer». 1p - Hvilke signaler kan fører gi med togfløyten, og hvordan lyder disse? - Signal ”Gi akt” og ”Oppfattet” gis med et kort støt i togfløyten. - Signal ”Tog kommer” gis med ett langt støt i togfløyten. - Signal ”Alarm, faresignal” gis med en rekke korte støt - Kort støt i togfløyten skal ha 1 - 1 1/2 sekunds varighet. - Langt støt i togfløyten skal ha 2-3 sekunders varighet. 2,5p

Denne side 3,5p

Spørsmål 12

- Hva heter signalet foran toget og hvilket signalbilde vises? - Dvergsignal, som viser signal «Kjøring tillatt» 1p - Sett navn på disse signalene. Signalbilde; Sett inn navn på signalbilde. - Kjøring forbudt. - Frigitt for lokal skifting. - Varsom kjøring tillatt. 3p - Dette signalet har forskjellig betydning i togvei og skiftevei. Fyll inn hva du kan forvente etter dette signalet i tabellen under: Signalbilde; Togvei; Skiftevei. 1. Buttspor 2. Avkortet togvei 3. Siste dvergsignal mindre enn 100m til togveiens slutt 1,5p; 1. Belagt spor 2. Buttspor 3. Usikret område 4. Til neste dvergsignal (som kan vise kjøring forbudt) 2p.

Denne side 7,5p

Spørsmål 13

- Hvilken type stasjon er du på nå? - Grensestasjon med sikringsanlegg. Stasjonen er betjent (K+) 1p - Hvordan gjennomføres avgangsprosedyre med persontog? - Kjør, kjør med redusert hastighet i hovedsignal - TXP gir signal ”kjøretillatelse” til fører. - Fører gir signal ”kjøretillatelse mottatt” - Ombordansvarlig: - Kontrollerer at avgangstiden er inne og av og påstigning er ferdig - Gir signal ”avgang” til fører. - Fører lukker/sperrer dørene 3p - Beskriv alle signaler som gis til og fra fører, ombordansvarlig og togekspeditør i avgangs prosedyren (ta med alle håndsignaler (dag og nattsignaler), muntlig signaler og togsignaler. TXP gir signal ”kjøretillatelse” til fører: • Med hvit skive m/grønn ring • grønt blinkende lys • muntlig ”tog 1-2-3 kjøretillatelse” 1,5p 1p Fører gir signal ”kjøretillatelse mottatt” • Med gul blinkende lampe på togsiden • Dagsignal: arm opp/ned, • Nattsignal: grønt fast lys opp/ned • Muntlig ”tog 1-2-3 kjøretillatelse mottatt”. 2p Ombordansvarlig gir signal ”avgang” til fører. • Dagsignal: med grønt flagg • Nattsignal: grønt lys i bue ut fra togsiden • Muntlig ”tog 1-2-3 avgang” 1,5p

Denne side 10p

Spørsmål 14

- Hvilket lyssignal er dette, hvilket signal viser det og hvordan må du framføre toget videre? - Dette er et forsignal for innkjørhovedsignal som viser signal «forvent stopp». Fører må kjøre varsomt mot innkjørhovedsignalet da det forventes at dette viser signal «Stopp», og at toget må stoppe før signalet. 2p - Hva er signalfargenes grunnbetydning? • Rødt = stopp • Fiolett = tilhørende planovergangssignal viser ”Stopp foran planovergangen” • Gult = varsom • Grønt = kjøretillatelse • Hvitt = klar linje 2,5p

Denne side 4,5p

Spørsmål 15

- Hvilket signal er dette? - Innkjørhovedsignal 1p - Hvilken driftsform er toget på nå? - Strekning med togmelding 1p - Er ATC virksom her? - Nei 1p - Hvordan sikres blokkstrekningen på denne driftsformen? - Med togmeldinger (fra TXP til TXP via togradio) 1p - Forklar hvilke måter en sporveksel kan sikres. - Tungesikret sporveksel: Sporveksel satt i avhengighet til hovedsignal og/eller dvergsignal slik at sporveksel ikke kan legges om når signalet tillater kjøring over sporveksel. - Kontrollåst sporveksel: Låst med kontrollås som hindrer omlegging av sporveksel og der nøkkel er tatt ut av låsen. - Låst sporveksel: låst med tilskudd og klave som hindrer omlegging av sporveksel og der nøkkel er tatt ut av låsen og oppbevart på betryggende måte. - Bevoktet sporveksel: som signalgiver har kontroll på, ved sporvekselen. 4p

Denne side 8p

Spørsmål 16

- Hvilket signal gir togekspeditøren, og hva betyr det? - Signal passer som betyr at toget kan passere stasjonen. 1p - Hvilken type sikringsanlegg er det på denne stasjonen? - Stasjon med enkelt innkjørsignal, KO 1p - Hva er høyeste tillatte hastighet i alle togspor på denne stasjonen når den er betjent? - Max 40 km/t 1p

Spørsmål 17

- Hva er togveiens lengde ved kjøring inn på en slik stasjon? - Ved kjøring inn på en betjent stasjon slutter togveien senest ved middel mot nærmeste togspor i stasjonens andre ende dersom ikke annet signal forkorter togveiens lengde. 1p - Hva betyr informasjonen i togets rute på Tannverk stasjon? - Tannverk er en betjent stasjon med sikringsanlegg (K+) - Vi har fast stopp (til/fra tid) og toget skal krysse med tog 316 2p

Denne side 6p

Spørsmål 18

Toget skal stoppe på stasjonen, det er markert med til- og fra-tid i ruten for toget, og det står oppført et tognummer i kolonnen for kryssing. - Hvorfor er kryssinger oppgitt i ruten for toget her? - Fordi toget er på strekning med togmelding 1p - Hvilke plikter har fører i forbindelse med denne kryssingen? - Fører skal forvisse seg om kryssende tog på strekning med togmelding 2p - Hva er togveiens lengde ut fra denne stasjonen? - Til innkjørsignalet ved neste betjente stasjon (Bjorfjell stasjon) dersom ikke annet signal forkorter togveiens lengde. 1p

Spørsmål 19

- Beskriv navn og betydning for dette signalet. - Avstandsskilt 2, det er 800 meter til enkelt innkjørsignal (evnt midlertidig innkjørsignal) 1p - Beskriv de andre avstandsskiltene, og hvordan de benyttes. - Avstandsskilt 1 = Det er 1000 meter til innkjørhovedsignal, blokksignal, enkelt innkjørsignal eller midlertidig innkjørsignal, eventuelt indre hovedsignal, utkjørhovedsignal og midlertidig utkjørsignal. - Avstandsskilt 3 =Det er 250 meter til hovedsignal, enkelt innkjørsignal, midlertidig innkjørsignal eller til signal E35 «Stoppskilt». 2p

Denne side 7p

Spørsmål 20

- Hvilket lyssignal er dette, og hvorfor er det slukket? - Enkelt innkjørsignal som er slukket da stasjonen er ubetjent 1p - Hvilken hastighet kan du kjøre videre med i dette tilfellet? - Største tillatte hastighet 1p - Hvordan er sporvekslene på stasjonen sikret nå? - Kontrollåst 1p

Spørsmål 21

- Hva er ombordansvarlig sitt ansvar i henhold til TJN? Har ansvar for: - Passasjerens sikkerhet om bord i toget - Passasjerens sikkerhet ved av- og påstigning - Kontrollerer signaler før kjøring fra fjernstyrt stasjon i forbindelse med avgangsprosedyre 1,5p - Hvordan bemannes et persontog? - Med fører og ombordansvarlig (og evnt annet ombordpersonell) – foretaksspesifikke regler for antall ombordpersonell 2p - Hva er halv sikthastighet? - Kunne stoppe på halvparten av oversiktlig strekning - Max 40 km/t 2p

Denne side 5,5p

Spørsmål 22

- Hva betyr disse signalene for deg? - Innkjørhovedsignalet viser signal «kjør med redusert hastighet», og forsignalet er slukket. - Det vises signal «Forsiktig kjøring», som betyr at toget skal kjøre forsiktig inn i et togspor. 2p - Når benyttes dette signalet? - Forkortet togvei - Kort buttspor - Andre særlige forhold 1,5p

23

- Hva betyr det gule skiltet merket med «S»? - Tog som skal stoppe på stasjonen, skal stoppe foran signalet (Forkorter togveien) 1p - Hvem kan (om nødvendig) fravike fra reglene i TJN? Når kan dette gjøres? - Togleder. - Når det er absolutt nødvendig, f.eks. fare for liv og helse eller en fastlåst trafikksituasjon. Regler merket (TSI-OPE) kan det ikke dispenseres fra. 2p Gå igjennom og se hvor mange poeng du fikk på testen Trykk OK i meldingsboks og trykk på GRØNN PIL (play knapp) for å fortsette kjøring DU FÅR MELDING I SKJERMEN NÅR DU SKAL SE PÅ NESTE PUNKT.

Denne side 6,5p

Totalt = 103,5p

80% = 83p